天津市

新区养管公司2021-2022年度公路桥梁日常养护工程（第3标段）施工招标

（招标编号：YGGSWX2021-09）

招 标 文 件

招标人：天津滨海新区基础设施养管有限公司（盖单位章）

招标代理机构：天津广正建设项目咨询股份有限公司（盖单位章）

二○二一年九月二十二日

目  录

第一卷

第一章  招标公告	4

第二章  投标人须知	8

第三章  评标办法（技术评分最低投标价法）	40

第四章  合同条款及格式	48

第五章  工程量清单	76

第二卷

第六章  图纸（无）	107

第三卷

第七章  技术规范	109

第八章  工程量清单计量规则	109

第四卷

第九章  投标文件格式	112

- 第一卷

第一章  招标公告

- 第一章  招标公告

新区养管公司2021-2022年度公路桥梁日常养护工程（第1-3标段）施工

招标公告

1.招标条件

本招标项目新区养管公司2021-2022年度公路桥梁日常养护工程已批准建设，项目业主为天津滨海新区基础设施养管有限公司，建设资金来自新区财政拨付的养管资金，出资比例为100%，招标人为天津滨海新区基础设施养管有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目概况

由我公司承担养护的塘汉快速路、秦滨高速开放段等公路桥梁合同即将到期，为保证道路桥梁及排水设施完好和安全运行，绿化养护工作有序开展，现进行日常养护工程施工的招标工作。主要养护内容:铣刨路面、铺设混凝土路面、坑槽维修、灌油缝、护栏维修更换、桥梁止水带更换、伸缩缝混凝土维修、泄水孔维修、声屏障维修更换、排水管道疏通、收水井清掏、积水点位排涝、局部油饰、绿化日常养管、应急抢险等工作。

2.2招标范围及工作内容

本次招标共分为3个标段，主要划分如下：

第1标段：包括塘汉快速路、汉蔡路、四纬路、车站西路、站前广场、京津高速延长线、宁车沽路、新北路、塘汉路，总长度约为43.356公里，车行道面积约为130.1232万平米，人行道面积约为30.0826万平米，桥梁面积约为51.5011万平米，排水管道约64.764公里，绿化面积约10.977万平米。

第2标段：包括港塘路、疏港南半幅、海景大道、轻纺大道、西中环、津沽一线，总长度约为57.655公里，车行道面积约为173.1597万平米，人行道面积约为9.1356万平米，桥梁面积约为38.3445万平米，排水管道约83.531公里，绿化面积约35.3515万平米。

第3标段：包括秦滨高速开放段（永定新河南岸-津晋互通立交以北（集疏港二三线除外）K195+400-K216+700），总长度约为21.3公里，车行道面积约为94.54万平米，人行道面积约4.2万平米，桥梁面积约为57.91平方米，排水管道约21.55公里，绿化面积约57.0331万平米。

2.3计划施工工期

第1标段计划施工工期为2021年11月1日～2022年12月31日，共计426日历天。（其中汉蔡路绿化养护计划工期：2022年1月1日-2022年12月31日，共计365日历天。）

第2标段计划施工工期为2021年11月1日～2022年12月31日，共计426日历天。（其中津沽一线绿化养护计划工期：2022年4月1日-2022年12月31日，共计275日历天。）

第3标段计划施工工期为2021年11月1日～2022年12月31日，共计426日历天。（其中秦滨高速开放段（滨海高速桥下）计划工期；2022年4月1日-2022年12月31日，共计275日历天。秦滨高速开放段（海滨大道）绿化养护计划工期：2022年1月 1日-2022年12月31日，共计365日历天。）

3．投标人资格要求

3.1本次招标第1-3标段要求投标人须具备在有效期内的营业执照并同时具备省级交通主管部门颁发的公路养护工程二类（甲级）和公路养护工程三类（甲级）资质，近5年（工程交工时间为2016年9月1日至投标截止之日）至少独立完成第1、2标段：一项单项合同额不低于1000万元的一级（或以上）公路养护维修工程（含绿化）施工业绩；第3标段：一项单项合同金额不低于1000万元的高速公路养护维修工程（含绿化）施工业绩，工程质量合格，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3每个投标人最多可对3个标段投标，每个投标人允许中1个标（如所投标段全部为第一中标候选人，则授予投标人中标额最高标段中标人资格，其余标段按排序顺延授予第二中标候选人中标人资格，以此类推）。对投标人信用等级的认定条件为：投标人在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中无经营异常情况。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5投标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4．招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2021年09月22日至2021年09月28日（节假日除外），每日上午9时00分至11时00分，下午14时00分至17时00分（北京时间，下同），将企业法人营业执照副本或事业单位法人证书副本、资质证书副本、基本账户开户许可证（或备案证明材料）、介绍信及经办人身份证复印件加盖公章后扫描成PDF发送至guangzhengzixun@126.com邮箱（联系项目负责人确认满足资格条件后汇款）,并注明：1、项目名称；2、投标单位名称；3、联系人；4、联系方式；5、投标单位联系邮箱；6、增值税开票种类及具体开票信息；7、招标文件邮寄地址。受疫情影响暂时不接受现场报名。

招标文件用采用银行电汇形式，电汇至：

户名：天津广正建设项目咨询股份有限公司

开户行：中信银行南京路支行

账号：8111401012000299075

投标单位须从单位账户汇出，电汇时注明项目名称。

参加多个标段投标的投标人必须分别购买相应标段的招标文件，并对每个标段单独递交投标文件。

4.2招标文件每套售价1000元，招标人根据对本合同工程勘察所取得的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料编制的参考资料每套售价 / 元，售后不退。

5．投标文件的递交及相关事宜

5.1招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

踏勘现场时间：不组织。

投标预备会时间：不组织。

5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）2021年10月14日上午9时30分，地点为天津市政务服务中心二楼第五开标室（天津市河东区红星路79号，红星路与卫国道交口顺驰立交桥旁）。

5.3逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

6．发布公告的媒介

本次招标公告在《天津市滨海新区交通运输局》（http://jtysj.tjbh.gov.cn/)和《天津市公共资源交易网》（http://60.28.163.169/）上发布。

提示：按照《天津市人民政府办公厅关于印发天津市整合建立统一的公共资源交易平台体系实施方案的通知》中统一注册市场主体信息的要求，初次参加投标的投标人需在招标文件发售期间，在天津市公共资源交易网进行注册后，方可购买招标文件进行投标，注册方法可咨询招标代理机构。已进行注册的投标人不需重新注册。

- 招标文件关键内容

另见附件，最终以发售纸质招标文件为准。

8．联系方式

| 招标人： | 天津滨海新区基础设施养管有限公司 | 招标代理机构： | 天津广正建设项目咨询股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 天津滨海新区北塘鑫盛商务园2号楼 | 地 址： | 天津市和平区南京路85号君隆广场B1座17层 |
| 邮 编： | 300453 | 邮 编： | 300040 |
| 联系人： | 房恩凯 | 联系人： | 刘亚彬、曹玉琴 |
| 电 话： | 022-66202987 | 电 话： | 022-23210356 |
| 传 真： | 022-25257198 | 传 真： | 022-27116810 |
| 电子邮件： | / | 电子邮件： | guangzhengzixun@126.com |
| 网 址： | / | 网 址： | http://www.tjgcc.com.cn/ |
| 开户银行： | / | 开户银行： | 广发银行股份有限公司天津气象台路支行 |
| 账 号： | / | 账 号： | 142001517010003042 |
|  |  |  | 2021年09月22日 |

第二章  投标人须知

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：天津滨海新区基础设施养管有限公司 地址：天津滨海新区北塘鑫盛商务园2号楼 联系人：房恩凯 电话：022-66202987 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：天津广正建设项目咨询股份有限公司 地址：天津市和平区南京路85号君隆广场B1座17层 联系人：刘亚彬、曹玉琴 电话：022-23210356 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 新区养管公司2021-2022年度公路桥梁日常养护工程（第3标段）施工招标 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 天津市滨海新区 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 新区财政拨付的养管资金100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 第3标段：包括秦滨高速开放段（永定新河南岸-津晋互通立交以北（集疏港二三线除外）K195+400-K216+700），总长度约为21.3公里，车行道面积约为94.54万平米，人行道面积约4.2万平米，桥梁面积约为57.91平方米，排水管道约21.55公里，绿化面积约57.0331万平米。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 第3标段计划施工工期为2021年11月1日～2022年12月31日，共计426日历天。（其中秦滨高速开放段（滨海高速桥下）计划工期；2022年4月1日-2022年12月31日，共计275日历天。秦滨高速开放段（海滨大道）绿化养护计划工期：2022年1月 1日-2022年12月31日，共计365日历天。） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定：合格 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 在生产过程中无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 财务要求：见附录2 业绩要求：见附录3 信誉要求：见附录4 项目经理和项目总工资格：见附录5 其他要求：无 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，满足下列要求： （1）联合体所有成员数量不得超过/家； （2）联合体牵头人应具有/； |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情况 | / |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用 | / |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：不组织投标预备会 |
|  |  | 形式：不组织投标预备会 |
| 1.11.1 | 分 包 | 不允许（本次招标范围内全部工程） □允许，允许分包的工程（或不允许分包的工程）： 。 对分包人的资格要求： 。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：2021年10月04日17时00分 |
|  |  | 形式：传真或扫描件电子文件传至招标代理电子邮箱 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 在《天津市滨海新区交通运输局》（http://jtysj.tjbh.gov.cn/)和《天津市公共资源交易网》（http://60.28.163.169/）发出 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 时间：收到澄清后24小时内(以发出时间为准) |
|  |  | 形式：传真或扫描件电子文件传至招标代理电子邮箱 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 在《天津市滨海新区交通运输局》（http://jtysj.tjbh.gov.cn/)和《天津市公共资源交易网》（http://60.28.163.169/）发出 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：收到澄清后24小时内(以发出时间为准) |
|  |  | 形式：传真或扫描件电子文件传至招标代理电子邮箱 |
| 3.1.1 | 投标文件密封形式 | 双信封 □单信封 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人须将招标文件的澄清、修改文件的复印件附在第一信封投标文件其他资料中。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 一般计税方法计算 |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单。工程量固化清单电子文件将以邮件形式发送至各投标人，投标人需自行准备光盘（或U盘）存储工程量固化清单电子文件。 □投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单 |
| 3.2.3 | 报价方式 | þ单价 £总价 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | □是 否 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | □无 有，最高投标限价：第3标段：13826518元；投标人应特别注意报价时除投标价总价不得超过控制价总价外，投标人所报各子目综合单价也不得超过控制价各子目综合单价。《另见第五章工程量清单部分---主要子目单价控制价》 |
| 3.2.9 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求，投标保证金的金额：第3标段10万元。 投标保证金可采用的其他形式：无 招标人指定的开户银行及帐号如下： 账户名称：天津广正建设项目咨询股份有限公司 开户银行：广发银行股份有限公司天津气象台路支行 账号：142001517010003042 行号：306110000062 采用银行保函时，出具保函的银行级别：支行及以上 □不要求 |
| 3.4.3 | 投标保证金的利息计算原则 | （1）计算利息的起始日期为投标保证金递交截止截至当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日，存期计算天数时计算投标保证金递交截止截止日期不计算返还日，即从投标保证金递交截止算至通知返还投保金返还日期前一天； （2）投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费200元； （3）计算利息公式为利息=投标保证金×活期存款年利率*（终止日期-起始日期）/360-200（元） （4）利息金额计算至分位，分位以下四舍五入。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2018年~2020年（投标人的成立时间少于三年的，应提供成立以来的财务状况表。） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2016年9月1日至投标截止之日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数：4份 是否要求提交电子版文件：要求，与第一信封（商务及技术文件）投标文件正本和第二信封（报价文件）投标文件正本完全一致的PDF（签字盖章后扫描）文件各1份、已报价的固化工程量清单1份、软件版预算1份（预算软件无要求）。 其他要求：第一信封（商务及技术文件）投标文件正本1份，副本4份，密封在同一封套内。 第二信封（报价文件）投标文件正本1份，副本4份；电子文件共1份，共同密封在同一封套内。 光盘或U盘投标人自备，且需标明投标单位全称及项目名称。 |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 | / |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 投标文件第一个信封(商务及技术文件) 封套： 招标人名称：____________ 招标人地址：____________ ____________(项目名称) _________标段施工招标第一个信封(商务及技术文件)投标文件 招标项目编号： 在_______年____月____日____时____分前不得开启 投标人名称：____________________ 投标文件第二个信封(报价文件)封套： 招标人名称：____________ 招标人地址：____________ ____________(项目名称) _________标段施工招标第二个信封(报价文件)投标文件 招标项目编号： 在_______年____月____日____时___分前不得开启 投标人名称：____________________ 投标人地址： 银行保函封套： 招标人名称：____________ 招标人地址：____________ ____________（项目名称）________标段施工招标投标保证金（银行保函原件） 招标项目编号： 投标人名称： |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是，退还时间：/ |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件） 开标时间：同投标截止时间 投标文件第一个信封（商务及技术文件） 开标地点：同递交投标文件地点 投标文件第二个信封（报价文件） 开标时间：2021年10月14日14时30分 投标文件第二个信封（报价文件） 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2.1 | 第一个信封（商务及技术文件）开标程序 | （4）密封情况检查：检查商务及技术文件是否存在提前开启情况 （5）开标顺序：随机 |
| 5.2.3 | 第二个信封（报价文件）开标程序 | （4）密封情况检查：检查报价文件是否存在提前开启情况 （5）开标顺序：随机 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：9人，其中招标人代表3人，专家6人； 评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 一至三个 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：《天津市滨海新区交通运输局》（http://jtysj.tjbh.gov.cn/)和《天津市公共资源交易网》（http://60.28.163.169/） 公示期限：3日 公示的其他内容：/ |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 □否 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知书发出的形式 | 书面 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：《天津市滨海新区交通运输局》（http://jtysj.tjbh.gov.cn/)和《天津市公共资源交易网》（http://60.28.163.169/） 公告期限：3日 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约保证金形式：银行保函或现金、支票形式； 履约保证金的金额：10 %签约合同价，被招标项目所在地省级交通主管部门评为最高信用等级的中标人，履约保证金金额为/%签约合同价 采用银行保函时，出具保函的银行级别：支行及以上 □不要求 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 监督部门：天津市滨海新区交通运输局 地 址：天津市滨海新区文化中心大连东道1060号4楼 电 话：022-25851229 传 真：022-25851229 邮政编码：300450 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 □是，具体要求 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 1.4.4 | 第1.4.4项修改 | 删除（6）“行贿犯罪行为的认定以检察机关职务犯罪预防部们出具的查询结果为准”内容； 增加以下内容： - 在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中经营异常情况。 |
| 1.4.5 | 第1.4.5项修改 | 非交通运输部审核、审批的资质无需在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”中查询。 |
| 2.1.2 | 补充第2.1.2项 | 2.1.2招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。 |
| 2.2.5 2.3.3 | 补充第2.2.5、2.3.3项 | 2.2.5、2.3.3招标人将在《天津市滨海新区交通运输局》（http://jtysj.tjbh.gov.cn/)和《天津市公共资源交易网》（http://60.28.163.169/）发布招标文件的澄清、修改文件，请各投标人下载并在规定的时间内回函确认。投标人应在投标截止时间前密切关注，以便掌握相关澄清及修改。 招标人、招标代理机构对投标人发出的澄清、修改及投标控制价上限或评标委员会对投标人发出的澄清，投标人应在规定的时间内按要求回函确认，否则招标人不承担由此引起的一切后果。 |
| 3.4.1 | 3.4.1细化为 | 投标保证金的递交截止时间为：开标时间前一个工作日17时之前。 若采用转账支票，投标人应在规定的递交投标保证金截止时间之前，将由投标人的基本帐户开出的支票交至天津市和平区南京路85号君隆广场B1座17层，并换取收据，支票名称必须与投标人名称一致，否则均视为投标保证金无效。投标人应将支票及招标人开具的投标保证金收据的扫描件或复印件附在投标文件中。 若采用银行保函，投标人应在投标保证金递交截止时间前，将银行保函复印件送达至天津市和平区南京路85号君隆广场B1座17层（或扫描件发送至guangzhengzixun@126.com）。原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。银行保函复印件应装订在投标文件的正本之中。不论中标与否，保函不予退回。 若采用银行电汇，投标人应在规定的递交投标保证金截止时间之前，将由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定的账号上（以银行到账日期为准），并注明“养管公路养护第X标段”电汇凭证上的汇款人名称必须与投标人名称一致，否则均视为投标保证金无效。 投标人应将电汇凭证扫描件或复印件附在投标文件中。 |
| 3.5.1 | 3.5.1细化补充 | 3.5.1“投标人基本情况表”后企业单位应附有效企业法人营业执照副本、公路养护工程施工从业资质证书副本、基本账户开户许可证（或备案证明）的复印件，应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。 还应附在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）打印的基础信息、股东(股份公司类型为发起人)及出资详细信息（并加盖单位章）。登记类型为全民所有制企业的，可只附主管部门信息，其主管部门视为其全资股东。登记类型为股份有限公司或其它股份有限公司的，国家企业信用信息公示系统中的发起人姓名不具体的应附书面说明具体姓名及出资信息，同时应书面补充发起人之外的股东姓名及出资信息（并加盖单位章），投标人为上市公司的，应书面补充说明持股比例超过20%的股东姓名及持股比例（并加盖单位章）； 若为事业单位应附有效的事业单位法人证书、公路养护工程施工从业资质证书副本、基本账户开户许可证（或备案证明）的复印件，应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章； |
| 3.5.2 | 第3.5.2项细化 | 3.5.2“财务状况表”后企业单位应附近三年2018年~2020年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。投标人的成立时间少于三年的，应提供成立以来的财务状况表。 如果投标人为集团公司，上述的财务会计报表均指合并财务会计报表。 |
| 3.5.3 | 第3.5.3项修改 | 3.5.3“近年完成的类似项目情况表”后应附中标通知书和合同协议书和工程接收证书(工程竣工验收证书)【即：发包人出具的公路工程(标段)交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书。】的复印件，每张表格只填写一个项目，并标明序号。 如果投标人提供的上述证明材料均无法体现出“投标人须知附录3”中相应要求的，应提供由业主出具的证明材料（并加盖业主公章）。 |
| 3.5.4 | 第3.5.4项修改 | 3.5.4 “投标人信誉情况表”后还应附第二章投标人须知前附表附录4所要求的内容的网页截屏复印件。 1、投标人还应附国家企业信用信息公示系统（http://gsxt. gov.cn/）打印的“列入经营异常名录信息”页、未被列入严重违法失信企业名单网页截图复印件。 2、投标人还应附“信用中国”网站中未列入失信被执行人名单的网页截图复印件。 4、投标人须将近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工无行贿犯罪行为的承诺填写在“第九章 投标文件格式 投标函7.补充其他说明中”，并将投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工名单（加盖单位公章）附在投标文件“第九章 投标文件格式 投标人的信誉情况表”后。 |
| 3.5.3 | 3.5.5项修改 | 删除“如项目经理和项目总工仍在其他项目任职，则投标人应提供由该项目发包人出具的、承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料原件”依据《交通运输部关于取消一批证明事项的规定》（交法规【2020】1号）有关要求修改为“如项目经理和项目总工仍在其他项目任职，则投标人应提供承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料原件” |
|  | 3.5.5项修改 | 3.5.5“拟委任的项目经理和项目总工资历表”后应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书（须能体现相应的专业）的复印件，并提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件。 上述人员的身份证、职称资格证书及各种证明材料的复印件中姓名应完全一致。名称不一致的，按未提供证件或证明处理。 提供的相关业绩证明材料复印件必须能体现出“投标人须知附录5”要求的内容及其任职情况。【如中标通知书和合同协议书和工程接收证书(工程竣工验收证书)】 如无法体现“投标人须知附录5”要求的内容及其任职情况，投标人还需提供应提供由业主出具的证明材料（并加盖业主公章）。 相关人员社保缴费证明复印件须证明：投标人所属社保机构出具的拟委任项目经理和项目总工在2021年02月至2021年07月期间在该单位缴纳的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工在该单位参加社保缴费的有效证明材料复印件。 项目经理和项目总工还需提供省级交通运输主管部门颁发的有效的施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书（B类）。由省级交通运输主管部门颁发的证件，需提供施工企业安全人员相关登记信息，该信息应在交通运输部公路水运工程施工企业安全生产管理人员信息公共查询平台进行查询并截屏打印该网页。安全生产考核合格证书样式必须符合《交通运输部关于印发公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员考核管理办法的通知》{交安监发[2016]65号}的要求）。 |
| 7.8.3 | 补充第7.8.3（3）目：不平衡报价调整原则 | 7.8.3（3）签订合同前招标人将可能对中标人工程量清单中的不平衡报价进行调整。调整原则为：在保持其投标总价不变的前提下，对明显存在不平衡的工程子目单价进行调整，使其趋于平衡，中标人应无条件接受调整。投标人应特别注意报价时除投标价总价不得超过控制价总价外，投标人所报各子目综合单价也不得超过控制价各子目综合单价。《另见第五章工程量清单部分---主要子目单价控制价》 |
| 10 | 补充10.2-10.10款 | 10.2投标人在中标后须按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的数量和资质条件配备专职安全生产管理人员。 |
|  |  | 10.3依据《公路工程建设项目招投标管理办法》（交通运输部令2015年第24号）第五十三条规定，中标人企业业绩及人员业绩将进行网上公示。若发现弄虚作假，将取消其中标资格，并上报监督管理部门，依据《中华人民共和国招标投标法》第五十四条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十八条和《公路工程建设项目招投标管理办法》第六十九条进行处理。 |
|  |  | 10.4若投标人为企业单位的，应在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中自行公示除股东（股份公司为发起人）姓名以外的详细出资信息，并按照《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号）和国家工商总局关于贯彻落实《企业信息公示暂行条例》有关问题的通知（工商外企字[2014]166号）中的规定填写。 |
|  |  | 10.5承包人应严格执行国务院公布的《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）的相关条款，依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，保证按时设立农民工工资专用账户，专项用于支付本项目农民工工资。如承包人及分包人发生农民工工资拖欠的现象，发包人有权扣除承包人相应的工程款先行垫付被拖欠的农民工工资并上报向相关主管部门。 |
|  |  | 10.6投标人严格执行《天津市交通运输委员会关于做好新冠肺炎疫情防控期间公路铁路水运建设领域稳就业有关工作的通知》。 公路铁路水运建设工程新开工项目，2020年6月30日前施工总承包企业暂缓缴存农民工工资支付保证金，2020年7月起施工总承包企业缴存农民工工资支付保证金推荐采用银行或保险公司保函形式。 |
|  |  | 10.7中标人请严格执行《市人力社保局等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的实施意见》（津人社局发[2018]40号），按时足额为农民工交纳工伤保险。 |
|  |  | 10.8 根据天津市公共资源交易中心《关于明确公共资源交易中心收费标准的通知》的要求，需向天津市公共资源交易中心缴纳交易服务费，该费用由招标方交纳60%，中标方交纳40%，具体缴纳金额标准详见《关于明确公共资源交易中心收费标准的通知》。 |
|  |  | 10.9本工程资金来源为财政性资金，甲方按财政拨付本项目资金额度及比例进行支付。甲方不承担因财政资金拨付不到位造成无法向乙方支付资金或延迟支付的责任，乙方承诺自行承担该风险。 |
|  |  | 10.10由于政策或上级主管部门要求，甲方对本合同内乙方所养护的部分或全部道路、桥梁、绿化的养管范围及时间做出调整时，乙方应无条件同意，不得对其进行索赔。 |

附录1  资格审查文件（资质最低条件）

施工企业资质等级要求

第3标段投标人具有省级交通主管部门颁发的公路养护工程二类（甲级）和公路养护工程三类（甲级）资质。

附录2  资格审查条件（财务最低要求）

财 务 要 求

第3标段近三年（2018年~2020年）平均营业额不低于1000万元。

附录3  资格审查条件（业绩最低要求）

业 绩 要 求

第3标段近5年（工程交工时间为2016年9月1日至投标截止之日）至少独立完成一项单项合同金额不低于1000万元的高速公路养护维修工程（含绿化）施工业绩。

附录4  资格审查条件（信誉最低要求）

信 誉 要 求

投标人在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中无经营异常情况。

附录5  资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 二级或以上注册建造师（公路工程专业），公路工程相关专业中级或以上技术职称，10年以上相关施工经验，近五年担任过一项一级（或以上）公路养护维修工程施工业绩（交工验收时间为：2016年9月1日至投标截止之日）的项目经理。 须具有省级交通运输主管部门颁发的有效的施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书（B类）。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |
| 项目总工 | 1 | 公路工程相关专业高级工程师及以上技术职称，10年以上相关施工经验，近五年担任过一项一级（或以上）公路养护维修工程施工业绩（交工验收时间为：2016年9月1日至投标截止之日）的项目总工。 须具有省级交通运输主管部门颁发的有效的施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书（B类）。 |  |

注：公路工程相关专业职称是指公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称。

1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期、质量要求和安全目标

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本项目的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求(适用于未进行资格预审的)

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）财务要求：见投标人须知前附表；

(3）业绩要求：见投标人须知前附表；

(4）信誉要求：见投标人须知前附表；

(5）项目经理和项目总工资格：见投标人须知前附表；

(6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

(4)联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

(5)尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3)与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

(4)与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

(5)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其他任何附属机构（单位）；

(6)为本标段的监理人；

(7)为本标段的代建人；

(8)为本标段提供招标代理服务的；

(9)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(10)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(11) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4投标人（包括联合体各成员）不存在下列不良状况或不良信用记录：

(1) 被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格且处于有效期内；

(2)被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

(3)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(4)在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

(5)在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

(6)投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

(7) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.5投标人（包括联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn/）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10投标预备会

1.10.1第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11分包

1.11.1拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或适合专业化队伍施工的专业工程；招标人允许分包或不允许分包的专项工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。

（2）接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质。

（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第九章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12响应和偏差

1.12.1投标文件偏离招标文件某些要求的，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3投标文件屮的下列偏差为细微偏差:

(1)在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

(2)施工组织设计（合关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

(3)投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个別文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4  评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

(1)对于本章第l.12.3项(1)目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

(2)对于本章第1.12.3项(2)目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用技术评分最低标价法或综合评分法评标，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。

（3）对本章第1.12.3项(3)目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

1.12.5投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件做出响应。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告(或投标邀请书)；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)工程量清单；

(6)图纸；

(7)技术规范；

(8)工程量清单计价规则

(9)投标文件格式；

(10)投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认己收到该澄清。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄淸要求。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15天，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认己收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

根据投标人须知前附表规定的不同形式，投标文件的组成应满足相应条款要求。

若采用双信封形式，第3.1.1项采用以下条款：

3.1.1投标文件应包括下列内容：

第一个信封(商务及技术文件)：

(1)投标函及投标函附录；

(2)授权委托书或法定代表人身份证明；

(3)联合体协议书；

(4)投标保证金；

(5)施工组织设计；

(6)项目管理机构；

(7)拟分包项目情况表；

(8)资格审查资料；

(9)投标人须知前附表规定的其他材料。

第二个信封(报价文件)

(1)调价函及调价后的工程量清单(如有)；

(2)投标函；

(3)已标价工程量清单；

(4)合同用款估算表。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1 (3）目所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的耍求在投标函中进行报价并填写工程量淸单相应表格。

工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

(1)本项目招标采用工程量固化清单，招标人在出售招标文件的同时向投标人提供工程量固化清单电子文件(光盘或U盘)，或将工程量固化清单电子文件上传至投标人须知前附表载明的网站供投标人自行下载。投标人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的投标工程量清单电子文件单独拷入招标人提供的光盘(或U盘)中，密封在投标文件正本内一并交回。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，其投标将被否决。

(2)本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价，此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5顼的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。

3.2.6除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调价函，则应在招标文件中给出调价函的格式。投标人若有调价函：应遵循如下规定：

(1)调价函必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会。

(2)工程量清单中招标人指定的报价不允许调价。

(3)调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须粘贴或机械装订在投标文件正本首页，与投标文件一起密封提交。

若投标人未提交调价后的工程量清单，或调价函未装在投标文件正本首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若投标人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，投标文件作为废标处理。

(4)若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异时，则以有效调价函的大写金额报价为准。

3.2.7在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1款的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

3.2.8招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价， 最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.9投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。

(1)若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。

(2)若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函复印件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金；与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

利息计算原则见投标人须知前附表。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤销其投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件规定提交履约保证金；

(3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形；

3.5资格审查资料(适用于未进行资格预审的)

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本 （按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、 施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件，投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图复印件，投标人在全国企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副木、基本账户开户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。

3.5.2“财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3“近年完成的类似项目”应是已列入交通运输主管部门“全国公路建设市场信用信息管理系统”并公开的主包已建业绩或分包已建业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。

“近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件，即包括“项目名称”、“标段类型〃、“合同价' “主要工程量”、“项目主要管理人员”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无需再提供任何业绩证明材料。

如投标人未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件〈业绩最低要求〉，则该项目业绩不予认定。

3.5.4“投标人的信誉情况”应附投标人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，以及由项目所在地或投标人住所地检察机关职务犯罪预防部门出具的近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为查询记录证明原件。

3.5.5“拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书〔如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料复印件。

“拟委任的项目经理和项目总工资历表”还应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中载明的、能够证明项目经理和项目总工具有相关业绩的网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无需再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图复印件或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求），则该业绩不予认定。

如项目经理和项目总工仍在其他项目任职，则投标人应提供由该项目发包人出具的、承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料原件。

3.5.6“拟委任的其他管理和技术人员汇总表（如有）应填报满足本章前附表附录6规定的其他人员的相关信息。“拟委任的其他管理和技术人员资历表”（如有）中相关人员应附身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，相关业绩证明材料复印件，以及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料复印件。

3.5.7“拟投入本标段的主要施工机械表“拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表”（如有）应填报满足本章前附表附录7规定的机械设备和试验检测设备。

3.5.8投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.9除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。

3.5.10投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.11招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件格式中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；明确要求投标人加盖单位章之处，必须加盖单位章。其中，投标函、调价函及对投标文件的澄清和说明应加盖投标人单位章，或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。

如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交授权委托书，授权委托书应按第九章“投标文件格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则投标人需提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第九章“投标文件格式”的要求。

以联合体形式参与投标的，投标文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代表人授权委托书(如有)须由联合体牵头人按上述规定出具。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册(A4纸幅)，编制目录并逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。

4.投标

4.1投标文件的密封和标识

若采用双信封形式，第4.1.1项和4.1.2项采用以下条款：

4.1.1本次招标采用双信封形式，投标文件第一个信封(商务及技术文件)以及第二个信封(报价文件)应单独密封包装。商务及技术文件的正本与副本应统一密封在一个封套中。报价文件的正本与副本、投标文件电子文件(如需要)以及填写完毕的工程量固化清单电子文件(若采用工程量固化清单形式)应统一密封在一个封套中。封套应加贴封条，并在封套的封口处应加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。

采用银行保函形式提交投标保证金的，银行保函原件应密封在单独的封套中。

4.1.2投标文件第一个信封(商务及技术文件)、第二个信封(报价文件)以及银行保函封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

若采用单信封形式,第4.1.1和4.1.2项采用以下条款:

4.1.1投标文件应采用单信封形式密封。投标文件的正本与副本、投标文件电子文件(如需要)以及填写完毕的工程量固化清单电子文件(若采用工程量固化清单形式)应统一密封在一个封套中。封套应加贴封条，并在封套的封口处应加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。

采用银行保函形式提交投标保证金的，银行保函原件应密封在单独的封套中。

4.1.2投标文件以及银行保函封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见第一章“招标公告”或“投标邀请书”。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。投标人少于3个的，投标文件当场退还给投标人。

4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

若采用双信封形式，第5.1款采用以下条款：

5.1开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封(商务及技术文件)公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封(报价文件)进行开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

若采用单信封形式，第5.1款采用以下条款：

5.1开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

若采用双信封形式，第5.2款采用以下条款：

5.2开标程序

5.2.1主持人按下列程序对投标文件第一个信封(商务及技术文件)进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

(4)按照投标人须知前附表规定由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；

(5)按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、工期及其他内容，并记录在案；

(6)投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(7)开标结束。

5.2.2在投标文件第一个信封(商务及技术文件)开标现场，投标文件第二个信封(报价文件)不予开封，由招标人密封保存。

5.2.3招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封(报价文件)进行开标。主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)当众拆开投标文件第一个信封(商务及技术文件)评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封(商务及技术文件)评审的投标人名单；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

(4)按照投标人须知前附表规定由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；

(5) 按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，开标人只拆封通过投标文件第一个信封(商务及技术文件)评审的投标文件第二个信封(报价文件)，公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

(6)计算并宣布评标基准价；

(7)将未通过投标文件第一个信封(商务及技术文件)评审的投标文件第二个信封(报价文件)退还给投标人；

(8)投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9)开标结束。

5.2.4若采用合理低价法或综合评分法，在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

(1)未在投标函上填写投标总价；

(2)投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价(如有)。

(3)投标报价或调价函中报价的大写金额无法确定具体数值；

(4)投标函上填写的标段号与投标文件封套上标记的标段号不--致。

如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出,经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.5在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，如经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

(1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员：

(2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

(3）为投标人的工作人员或退休人员；

(4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

(5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：

（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况；

（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目经理和项目总工姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；

（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；

（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；

（5）提出异议的渠道和方式；

（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

7.2评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4定标

按投标人须知前附表规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7履约保证金

7.7.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金由联合体各方或联合体牵头人的名义递交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8签订合同

7.8.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向中标人提出附加条件，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3签约合同价的确定原则如下：

(1)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

(2)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.5招标人和中标人在签订合同协议书的同时，需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

8.纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1投标人和其他利害关系人认为招标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

10.1自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到招标人发出的函件(招标文件的澄清、修改等)并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的—切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法

# 第三章  评标办法（技术评分最低投标价法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |
| --- | --- | --- |
| 评标办法 |  | 评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： （1）投标报价低的投标人优先； （2）商务和技术得分较高的投标人优先； （3）评标委员会推选的投标人。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写； （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标保证金截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用银行保函的形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （6）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。 （7）同一投标人未提供两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （8）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件做出响应。 （11）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 (12)投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。 （4）投标报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （6）投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人须知”第3.2.6项要求。 （7）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。 （8）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人若为企业应具备有效的营业执照、公路养护工程施工从业资质证书和基本账户开户许可证或银行备案证明；若为事业单位应具备有效的事业单位法人证书、公路养护工程施工从业资质证书和基本账户开户许可证或银行备案证明。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定； （3）投标人的财务状况符合招标文件规定； （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定； （5）投标人的信誉符合招标文件规定； （6）投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定； （7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形； （8）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定； |

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 第一个信封评分分值构成（100分） | 施工组织设计： 40分 主要人员：35分 技术能力：10分 企业业绩：15分 |
| 2.2.3 | 第二个信封详细评审标准 | 评标价计算公式： 评标价=修正后的投标报价-暂估价-暂列金额（不含计日工总额）。 |
| 3.2.4 | 通过第一个信封详细评审的投标人数量 | 按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前 5 名通过详细评审。 |

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 |  | 评分因素 权重分值 | 各评分因素细分项 | 分 值 |  |
| 2.2.2（1） | 施工组织设计 |  | 40 | 总体施工组织布置及规划 | 15分 | 总体施工组织布置及规划基本响应招标文件要求的，得9分；总体施工组织布置及规划内容完整、详实、可行、酌情加0至6分。 |
|  |  |  |  | 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 8分 | 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施基本响应招标文件要求的，得5分；主要工程项目的施工方案、方法与技术措施内容完整、详实、可行、酌情加0至3分。 |
|  |  |  |  | 工程质量管理体系及保证措施和安全生产管理体系及保证措施 | 9分 | 工程质量管理体系及保证措施和安全生产管理体系及保证措施基本响应招标文件要求的，得5分；工程质量管理体系及保证措施和安全生产管理体系及保证措施内容完整、详实、可行、酌情加0至4分。 |
|  |  |  |  | 文明施工、项目风险预测与防范，事故应急预案、次生事故的防范措施 | 8分 | 文明施工、项目风险预测与防范，事故应急预案、次生事故的防范措施基本响应招标文件要求的，得5分；文明施工、项目风险预测与防范，事故应急预案、次生事故的防范措施内容完整、详实、可行、酌情加0至3分。 |
| 2.2.2（2） | 主要人员 |  | 20 | 项目经理任职资格与业绩 | 20 | （1）满足资格审查条件最低要求得12分； （2）技术职称为高级工程师加2分，最多加2分； （2）每多担任过一级（或以上）公路养护维修工程施工业绩的项目经理，加6分，最多加6分。 |
| 2.2.2（2） |  |  | 15 | 项目总工任职资格与业绩 | 15 | （1）满足资格审查条件最低要求得9分； （2）每多担任过一级（或以上）公路养护维修工程施工业绩的项目总工，加6分，最多加6分。 |
| 2.2.2（3） | 其他因素 | 技术能力 | 10 | 养护类工法、专利 | 10 | （1）满足资格审查条件最低要求得6分； （2）投标人获得的与项目施工有关的国家级公路工程工法（养护类F，并在有效期内），有一项加1分； 投标人须在中国公路建设行业协会（http://www.chhca.org.cn/）下载相关信息并打印加盖公章。 本项最高得分为10分。 |
|  |  | 业绩 | 15 | 企业业绩 | 15 | （1）满足资格审查条件最低要求得9分； （2）第3标段：近5年（工程交工时间为2016年9月1日至投标截止之日）至少独立完成一项单项合同金额不低于1000万元的高速公路养护维修工程（含绿化）施工业绩。 |
| 需要补充的其他内容：各评分因素（评标价和履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的 60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为七人（含七人）以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算,保留2位小数。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。 |  |  |  |  |  |  |

1.评标方法

本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的施工组织设计、主要人员、技术能力等因素进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1第一个信封评分分值构成

- 施工组织设计：见评标办法前附表；

- 主要人员：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2第一个信封评分评分标准

- 施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

- 主要人员评分标准：见评标办法前附表；

- 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

2.2.3第二个信封详细评审标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1第一个信封初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.6 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.2 第一个信封详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

- 按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分A；

- 按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；

- 按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分C。

3.2.2投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位 “四舍五入”。

3.2.3投标人的商务和技术得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，排名在评标办法前附表规定数量以内的投标人，其投标文件第一个信封(商务及技术文件）通过详细评审。

3.2.5通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）初步评审的投标人不少于3个且未超过评标办法前附表第3.2.4项规定数量的，均通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）详细评审，不再对投标人的商务和技术文件进行评分。

3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4 第二个信封初步评审

3.4.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.5第二个信封详细评审

3.5.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.5.2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6投标文件相关信息的核查

3.6.1在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符,使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其标。

3.6.2评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

- 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

- 投标人之间约定中标人；

- 投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不问投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虛作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7投标文件的澄清和说明

3.7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.8不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委贝会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

3.9评标结果

3.9.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

- 第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》的“通用合同条款”。

第二节  专用合同条款

“专用合同条款”采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版上册）的“A.公路工程专用合同条款”。

B.项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第九章“投标文件格式”的投标函附录中的数据(供投标人确认)与本表所列有重复。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：天津滨海新区基础设施养管有限公司 地 址：天津滨海新区北塘鑫盛商务园2号楼 邮政编码：300453 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：中标后由发包人通知中标人 地 址： 邮政编码 |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算1年 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前14天签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： (6)根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的/％或累计变更超过了签约合同价的/％ |
| 6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：/ |
| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：/ |
| 8 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前15天 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：7天内 |
| 9 | 11.5（3） | 逾期交工违约金：10000元／天 |
| 10 | 11.5（3） | 逾期交工违约金限额：10％签约合同价 |
| 11 | 11.6 | 提前交工的奖金：/元／天 |
| 12 | 11.6 | 提前交工的奖金限额：/％签约合同价 |
| 13 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的/％或增加收益的/％给予奖励 |

续上表

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 14 | 16.1 | ¨因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1或第16.1.2项约定的原则处理。 若按第16.1.1项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整。 þ合同期内不调价 |
| 15 | 17.2.1（1） | 开工预付款金额：/％签约合同价 |
| 16 | 17.2.1（2） | 材料、设备预付款比例：/等主要材料、设备单据所列费用的/％ |
| 17 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数6份 |
| 18 | 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额：/万元 |
| 19 | 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利率：中国人民银行公布同期贷款利率中的6个月以内短期贷款利率加手续费。 |
| 20 | 17.4.1 | 质量保证金金额：3 %合同价格，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予 / %合同价格质量保证金的优惠。 质量保证金是否计付利息： □是，利息的计算方式：________________________ 否 |
| 21 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：6份 |
| 22 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：6份 |
| 23 | 18.2（2） | 竣工资料的份数：6份; 纸质资料6份，对应电子版1份。 |
| 24 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：/ |
| 25 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：/ |
| 26 | 19.7 | 保修期：自实际交工日期起计算/年 |
| 27 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率：3.2‰ |
| 28 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：/万元，事故次数不限(不计免赔额) 第三方责任险的保险费率：0.8‰ |
| 29 | 24.1 | 争议的最终解决方式：诉讼 如采用仲裁，仲裁委员会名称：/ |

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

新区养管公司2021-2022年度公路桥梁日常养护

（第1-3标段）施工合同协议书

甲方：天津滨海新区基础设施养管有限公司

乙方：

签订日期：2021年

日 常 养 护 施 工 协 议

甲方：天津滨海新区基础设施养管有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为保证养护范围内道路、桥梁、绿化、排水等基础设施完好和安全运行，绿化养护工作有序开展，为市民创造畅、洁、绿、美、安全、舒适的外部环境，双方就甲方委托乙方负责天津滨海新区基础设施项目日常养护工作有关事项协商一致共同达成如下协议：

一、养管范围：

二、养管期限：

三、养管合价：

四、养管合同类型及拨付方式

1.本合同为固定单价合同，所有风险内容和范围都包含在已标价工程量清单内，承包人需要承担现场条件、材料、人工、机械价格上涨和下降等波动的风险。具有标价的工程量报价表中所报的合价，以及报价表中的价格应包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、施工安装、维修、保险、利润、佣金、措施、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

2.自合同生效之日起，乙方每月按照清单中所完成的实际工程量，经过甲方代表及监理工程师确认后，在本月相应工程量完成并经检查合格后，按实际工程量价款97％的比例支付,剩余尾款在合同到期后，经甲方检验无质量问题，结算完成后一次性支付，每次工程款项支付的同时，乙方向甲方提供同等金额的增值税专用发票。

3.实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理工程师认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额。工程最终结算金额以对本项目拥有最终审计权的审计单位出具的审计结算金额为准，如最终审计金额与结算金额不一致时，承包人有义务核减并退回发包人相关费用。承包人应在接到发包人要求退还通知30天内予以退还，否则视为违约，承包人应按银行同期贷款利率标准向发包人支付滞纳金。

4.本工程资金来源为财政性资金，甲方按财政拨付本项目资金额度及比例进行支付。甲方不承担因财政资金拨付不到位造成无法向乙方支付资金或延迟支付的责任，乙方承诺自行承担该风险。

五、日常养管工作要求

1.乙方制定科学、完善、可行的养护工作制度、养护工作计划、养护工作规程，经监理工程师审查通过后依法开展养护日常管理施工工作。

2.负责日常养护范围内道路、桥梁、绿化、排水设施的日巡视、周统计、月汇总工作，发现需要更换维修的病害报甲方同意后及时维修。

3.做好养护巡视记录、施工日志、维修记录和维修报表，保证内业资料齐全。

4.负责道路、桥梁、绿化等合同范围内的所有设施、资产的日常看护。

5.按园林绿化养护质量标准和园林绿化操作规程等技术规范，合理组织、精心养护、保质保量完成绿化养护管理任务。

六、养护技术规范及标准

执行《公路养护技术规范》、《公路桥涵养护规范》、《公路养护安全作业规程》、《城市桥梁养护技术标准》、《城镇道路养护技术规范》、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》、《城市道路养护维修作业安全技术规程》、《城市道路施工作业交通组织规范》、《天津市城市道路养护技术规程》、《天津市城市桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》、《天津市城市排水设施养护、维修技术规程》（DB29-114-2004）、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》、《天津市园林绿化养护技术等级标准》、《天津市园林植物栽植技术规程》、《园林绿化施工与养护手册》、《园林设计树种手册》、《天津市园林绿化养护管理技术规程》（DB/T29-67-2015）等有关规定，并且按照甲方关于路桥排水设施养护管理办法、园林植物养护技术规定和标准，作为验收乙方完成工作质量的依据。相应技术规范如有更新应按最新版执行。其中绿地具体养护标准为：

(1)草坪

草坪正常生长,基本无杂草,草长控制在10cm以下。每年定期施肥,保持草坪正常生长。适时浇水,满足植物正常生长的需要。及时做好病虫害的防治工作,以防为主,精心管养,经常检查,注意金龟子幼虫、蛴螬、春秃病、锈病等病虫害发生。早发现,早处理,发现有病虫害时,连续消杀多次直至消杀完为止。

(2)乔木

生长正常,枝叶健壮,无枯枝。针对不同的树种进行修剪,日常养护过程中对病虫枝、伤残枝、枯死枝等枝条及时剪除, 保持树冠均匀,整齐生长。根据不同生长季节的天气情况,不同植物种类和不同树龄适当浇水。满足植物正常生长的需要。每年定期施肥，肥料埋施,先打穴或开沟,施肥后回填土,踏实,浇水。树坑定期修边,除杂草、松土,做到树穴界线清楚,树穴内无明显杂草。

及时做好病虫害的防治工作,以防为主,精心管养,使植物增强抗病虫能力,早发现,早处理,采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法,防止病虫害蔓延和影响植物生长 ,发现有病虫害时,连续消杀多次直至消杀完为止。

作好防强风工作,加强防范措施,合理修剪,加固护树设施,以增强抵抗强风的能力;强风过后及时进行扶树,护树,清除断枝,落叶和垃圾,使绿化景观尽怏恢复。

(3)灌木、绿篱及花卉

生长良好,花繁叶茂,造型美观,具有一定的艺术感和立体感。考虑每种植物的生长发育特点,既造型美观,又能适时开花；花谢后要及时剪掉残花老枝。

遵循修剪后要使绿篱内部和基部保持通风透光的修剪原理。根据具体情况,修剪成不同的形状,美观流畅、无病枝、枯枝。草本类花卉修剪及时,造型美观,无枯枝败叶。

根据植物的生长情况和栽植土质进行合理、适时浇水,雨季做好排水工作。每年定期施肥，采用埋施或水施等不同方法。经常除杂草和松土,做到基本无明显杂草。及时做好病虫害的防治工作,以防为主,精心管养,使植物增强抗病虫能力,经常检查, 早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。

（4）园林设施

园林设施完整无缺，景石、小品清洁完整，果皮箱、保持创文宣传及导向牌、栏杆整洁、字迹清晰、残缺、破烂的及时维修；无乱贴、乱画现象。

各类灯饰、喷灌等水电设施运行良好，及时维护和随时消除不安全隐患；警示牌醒目、完备，定期更换，并能保证各类应急要求。

- 甲方的权利和义务

1.对乙方的日常工作进行监督、考核，并结合财政拨款进度支付养管费用。

2.监督检查道路、桥梁、排水设施的养护质量，检查设施的完好率。

3.审核确认每月需要乙方维修的工程量，组织对维修项目的质量验收。

4.指导乙方完成临时性任务，并落实上级部门和领导指示工作。

5.负责监督、检查乙方养护管理工作，及各种资料，做到齐全准确。

6.若因上级主管部门要求，对甲方所管辖的部分养护道路及附属设施、园林绿化事权进行变更调整，甲方应及时通知乙方。

7.甲方有权要求乙方及时提供阶段性工作情况报告，因乙方在养护过程中发生失误造成甲方经济损失的，乙方应予以赔偿。

8.如甲方发现乙方在养护管理活动中存在违反有关的法律、法规等行为，甲方有权要求乙方及时纠正，如拒不纠正或纠正后仍然存在违反相关法律、法规等情况的，甲方有权单方解除本合同，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。

9. 甲方可按照合同约定的时间、标准进行随机检查和定期考核，发现养护质量达不到约定标准的部分，甲方可要求乙方限时采取补种、更换、重做、修复等一切补救措施，直到到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担补救措施而产生的一切费用。

10. 如甲方发现道路桥梁、排水、绿地及附属设施失管失养或乙方未完全履行合同约定义务，甲方有权要求乙方限时整改，如乙方未按时整改或整改未达到要求，甲方有权终止合同，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。

11、甲方有权根据工作需要单方面解除合同，但应提前30日通知乙方，乙方应按甲方通知要求完成交接、撤场工作并不得提出索赔。

八、乙方的权利和义务

1.乙方在甲方委托的权限范围内履行合同义务，乙方必须根据养护技术规定和标准进行养护，并自觉接受监理、甲方、新区行业主管部门及社会第三方的监督检查。

2.乙方应结合现场实际情况，详细准确了解所需养护管理的项目位置、范围及内容，养管交接时需进行交接验收，绿化养护派出相应人员核对苗木数量及质量。

3.乙方应勘查现场路桥、排水、绿化情况，详细掌握养护范围内的设施运行、绿化苗木实际情况及绿化带内设施及养护情况，对部分长势较差的苗木，应加强相应养护措施，以保证接收后的苗木在规定时间内达到所要求的养护标准，保证绿化带的完整。

4.养护中的废弃物要及时清运，由乙方寻找垃圾堆砌处理地点并办理相关手续，严禁在附近地区随意抛弃焚烧等，乙方在养护期间必须做到“六个百分之百”，若发现随意抛弃焚烧等，发现一次扣减相应的养护费用。乙方在养护期间必须按照天津市大气污染防治措施和环境保护相关要求进行预防整治。养护期间，乙方应遵守国家有关环境保护的政策、法规。养护范围内的垃圾应按规定清理、外运，不得乱堆、乱放。

5.为保证养管管理工作质量，乙方须配置数量足够的对本行业精通且有经验的技术人员、管理人员和操作人员，并制定详细的人员管理方案和管理制度，实行实名制上岗，要求进行养管的工作人员一律统一着装（须经甲方同意）并佩带统一规格的证件（照片、名字、单位公章等），并在养护片区内设立标志牌（内容包括养管单位名称、管理人员名单），乙方应加强对养护作业人员的管理，定期进行岗位技术培训和安全培训，未经培训不得上岗，同时保证从业人员的稳定性。乙方负责配置必须的养护管理设备和机具，并进行日常修理维护，保证设备和机具的正常使用，配置和使用的相关费用已包含在养护管理费用中，甲方无需另行支付。

6.乙方每日对所负责设施进行全面巡查，并做好巡查记录，避免违法乱建，发现人为毁损道路、桥梁、绿化、排水设施的，立即通知甲方，并报城市执法相关部门处理；发现被损、被盗设施，或接到信访、媒体报道等存在问题及安全隐患的，应当及时处理并采取安全防护措施；对已建成的违章设施进行清除，并及时清理违规广告。

7.及时向甲方上报道路、桥梁、排水、绿化年度、月度养护管理运行和维修计划和完成情况；

8.乙方根据甲方批复的维修计划和批准后的维修工程量进行养管施工。

9.乙方及时排除养护范围内路（桥）面积水、积雪，不得影响道路正常通行。

10.对养护施工作业应认真遵守相关安全文明施工的管理规定，做到安全文明作业，保证作业现场的安全、整洁、卫生。乙方制定安全管理网络，设专人负责安全管理，安全制度齐全，责任落实，严格按制定的安全规程作业，并形成定期安全教育培训制度，乙方在巡查及养护任务实施期间发生的一切安全事故均由乙方承担责任。

11.自觉接受甲方和上级主管部门的监督检查及考核。当上级部门考核时，乙方应派具体负责人及项目经理陪同，对检查和考核中发现的问题进行说明和讲解并及时按检查和考核结果进行整改，对因乙方养护不到位造成的甲方被上级主管部门通报或处罚，甲方有权对乙方采取经济处罚，直接从应付款项中扣除违约金1万元至5万元。

12.乙方应做好作业计划安排（年度、季度、月度等），并做好各种报表及日常养护日志，记录要及时、详实、准确，并按时报送甲方。

13.组织落实自检、自查制度，确保养护工程进度、质量。

14.乙方在进行路上养护施工时，须取得交通管理部门占路施工许可并做好路上交通导行和安全防护措施，按照路上施工安全作业标准摆放警示标牌和安全防护设施，因乙方施工安全防护措施不当或其他违规操作而造成的交通安全事故、第三人之伤亡或财产损失等一切后果由乙方承担。

15.乙方在养护施工期间，因管理失当或操作失误所造成的一切损失由乙方承担。

16.在合同养护期间乙方无条件接受甲方合理的相关指示和指令工作。

17.乙方应配备足够的巡查人员自觉履行巡查义务，发现被损被盗及时报告甲方和相关部门查处，未查到责任者的须自行及时修补受损部分（维修），修补受损部分的规格和修复后的效果应与所损失原内容保持一致，所发生的费用由乙方自行承担。若责任方自行修复赔偿，乙方不得以任何理由向责任方收取任何损失和费用。

18．在合同签订并生效后7天内，乙方制定养护期内相应的总体绿化养护管理方案，报请甲方审核，作为实施依据。

19.建立完善的养护班组，制定养护岗位职责以及各岗位规范、操作规程、养护制度（包括节假日值班制度、防汛防台期间的值班制度和应急抢险工作制度）配备技术管理人员和养护操作人员，并将岗位规范、操作规程、管理制度及工作人员的名单交甲方审批备案。

20.乙方根据季节、气候、土壤、植物的生长习性和生长阶段及养护场地的具体情况合理安排、开展养护工作，根据甲方要求及时做好养护责任区域，保证绿化观赏的整体性，并向甲方提供年、季、月度绿化养护管理方案及相应进度统计表。负责区域内各类植物养护及日常巡视检查，如发现各类苗木、设施有被损、被盗等情况时，及时向甲方汇报立即进行补缺恢复。

21.开展养护工作时，乙方要严格遵守政府和有关主管部门对噪音污染、环境保护和安全生产等的管理规定，文明施工；对外开放的养护区域，处理好养护工作与游客的关系。

22.养护期间，做好养护范围内的地下管线和现有建筑物、构筑物的保护工作。

23.接受甲方的管理、监督、检查和考核，对甲方发出的整改通知，应及时按甲方的要求进行整改。乙方无正当理由拒绝整改时，甲方可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由乙方承担。

24.负责养护工作人员的劳动保护和人身安全，车辆及大型机械设备、生产工具的存放和人员住宿，均由乙方自行承担解决。

25.建立和健全养护管理档案，对养护管理工作中采集的各种信息、资料及时做好分析整理和归档保存工作，并报送甲方备案。养护管理期满，将养护管理的所有档案资料及养护范围内的各类植物、设施完好地移交给甲方。

26.乙方负责绿地上水管道及其他附属设施的一切维护和维修。

27. 乙方应认真按照《天津市城市园林绿化养护管理标准》中的规范、规程及本合同的要求以进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查、考核提供便利条件。

28. 因养护不当造成的绿化树木、花卉死亡或损坏，由乙方无偿负责采购和补种修复。

29、养护期间，如果遇到树木迁移、绿地占用、绿地调整等情况，按实际养管面积进行结算。

30、乙方监管好责任区内绿地和树木，发现侵占情况及时向甲上报，如监管不到位，乙方无条件按绿地面积、树木规格自行补齐，费用在乙方养管费中扣除，乙方无能力补齐被侵占绿地和树木，由甲方或第三方补齐，补植费在乙方养管费中扣除。

31．养护范围内的植物，正常情况下，乙方须保证成活率100%。乙方应对长势不好的植物及时采取换土、施肥等措施，植物每年的生长量应正常。因乙方养护不当，造成植物死亡的，乙方收到甲方整改书面通知书后15天内负责补种同样品种和规格的植物，并保证成活，甲方无需另行支付任何费用。

32.乙方保证绿化养护面积内无杂草、无虫害、无病死，养护所需一切资材：如工具、农药（不含国家禁用）、化肥、除草剂等均由乙方负责，其费用已包含在工程量清单报价中，甲方不另行支付。

33.对有造型要求的植物，必须按期修剪，使其保持良好造型。夏季保持花坛花卉鲜艳，树木保持绿色（特殊树木除外）。因不可抗力（台风、洪水、地震、冰雹等）的自然灾害造成养护植物死亡及非乙方人员因素造成养护植物死亡的不属于乙方负责范围。

34.一年生植物，如各种草本类花卉的正常凋谢不属于乙方负责范围。关于国定节假日（甲方重要活动），乙方要按照甲方的具体要求（如品种、方位、数量等）布置花坛花卉，以增强节假日的气氛（花卉费用另行结算）。各类因苗木种植和养护作业后所产生的绿化垃圾（泥土、枯枝、草坪等）均由乙方负责清理。

35.若甲方安排对中标养护的绿地进行改造提升，乙方有权利和义务配合、监督负责改造任务的施工单位的各道施工工序，以保证绿地改造的施工质量。如果是对绿地进行彻底改造提升，则该绿地的养护将从改造提升之日起暂时终止，改造提升养护期满后再继续接收养护。

36.乙方应服从甲方统一管理及监督，合理安排养护作业活动，不能影响附近单位的正常办公及施工，喷洒农药要求做到事前有宣传告知，事中有人管理，事后有记录；施肥宜使用腐殖复合肥，如使用大粪类肥料应事前先开沟槽，进行掩埋；保证文明作业，并做到工完料清。

37.合同期内，甲方指派的清单外临时性维修、抢险、养护等任务，乙方应按甲方出具的任务单及时完成并由甲方审核后并入本合同。

38.由于政策或上级主管部门要求，甲方对本合同内乙方所养护的部分或全部道路、桥梁、绿化的养管范围及时间做出调整时，乙方应无条件同意，不得对其进行索赔。

39.乙方劳动用工应符合国家及天津市有关规定，不得使用童工，并且养护人员必须上人身意外保险。

40.乙方应配备项目经理、项目技术负责人、道路专业负责人、桥梁专业负责人、绿化专业负责人、排水专业负责人、安全员、统计员、计量员、质量员、材料员、机械员、文明（环保）员、农民工工资专管员等，不得随意更换。

41.乙方应严格按照《保障农民工工资支付条例》中相关规定，农民工严格落实实名制制度，严禁拖欠农民工工资。

42．乙方应建立健全项目应急体系，制定安全应急预案、防汛、清融雪等应急预案。建立不少于20人的应急抢险队伍，配备充足的抢险机械设备及物资，每年至少组织针对路桥设施损坏应急抢修、安全生产事故、防汛等应急演练各一次。

43.乙方应对项目疫情防控工作全面负责，落实新区、行业主管部门及甲方疫情防控各项目要求，建立由项目经理负责的疫情防控领导小组，每天上报疫情防控实名制管理台账，每天对上岗人员进行体温、健康码、疫苗接种情况进行查验，为作业人员配备充足防疫用品，确保各项防控措施落实到位。

九  违约责任

1、因乙方养护质量未达到合同约定养护标准的，乙方应采取补救措施，未采取补救措施、补救措施不到位或造成甲方经济损失的，甲方有权直接扣除乙方相应养护费，同时甲方有权终止合同。

2、未经甲方同意，乙方擅自更改、调整养护范围，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。

3、未经甲方同意，乙方擅自将承包的养护项目进行分包或转包给他人，应承担合同总额30%的违约金，且甲方有权终止合同。如违约金不足以弥补实际损失，乙方应继续赔偿损失。

九、不可抗力

1.下列事件可认为是不可抗力事件:战争、动乱、地震、飓风、暴雨、洪水、海潮、冰雹、暴雪等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；

2.由于不可抗力的原因导致的道路桥梁及附属设施损毁情况不包括在本协议约定的养护管理工作内容当中，其整修及维护所需费用另行安排。

十、日常养护考评

乙方应全力做好、完成新区政府行业管理部门，参照《滨海新区城市道路设施养护管理考评暂行办法》、《滨海新区城市管理考核实施意见（试行）》及相关技术规程等对养护管理项目的考核工作，达到上级主管部门的考核要求。若因考核不达标拒不整改或考核连续排名倒数造成甲方经济损失和不良影响的，甲方有权按考核结果对乙方扣减同等数量的养管资金，并有权解除合同，乙方不得因此提出索赔。

其中绿化养护部分考核要求 ；

- 养管绿地在上级主管部门月度考核中出现问题造成扣分且当月考核全区排名倒数第一，扣除绿地当月养管费用的5%。

2、养管绿地在上级主管部门考核中出现问题造成扣分且当月考核全区排名倒数第二，扣除绿地当月养管费用的3%

3、甲方及监理单位在日常养管巡视中发现问题，乙方应及时整改回复，如未在规定时间内完成整改，扣除问题所在绿地当月养管费的5%。

4、因养管不到位收到市民投诉信访，造成重大安全事故或恶劣社会影响的，乙方应承担全部责任及经济赔偿，且甲方有权终止合同。

5、乙方在养护期内合理用水，爱护水源，看管好水源，养护人员每天下班前关闭上水总阀门，乙方不准外运水源，如发现水源被偷或乙方外运水源行为，发现一次扣除当月养护费1000元。

6、甲方在日常检查、上级随查中发现乙方养护问题并要求其整改，乙方整改不到位或拒不整改的每次扣除养护费用2000元；乙方不履行合同义务、不配合甲方工作的，甲方有权终止养护合同。

十一、协议未尽事宜，双方协商解决，如果协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉解决。

十二、本协议一式八份，甲方六份，乙方二份，双方签字盖章后生效。

甲方单位：（盖章）                         乙方单位：（盖章）

法定代表人（盖章）：                       法定代表人（盖章）：

年   月   日                               年   月   日

附件1：养管运营项目安全生产管理协议

发包人：天津滨海新区基础设施养管有限公司

承包人：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和《天津滨海新区基础设施养管有限公司安全生产制度汇编》《天津滨海新区基础设施养管有限公司市政设施养护安全标准化手册》《天津滨海新区基础设施养管有限公司市政设施养护管理标准化手册》等文件的相关要求，为保证养管运营项目工程生产安全，明确双方安全管理职责，就本工程的安全生产事项达成以下协议：

第一条：工程概况

工程名称：

工程地点：

第二条：承包人资质及安全生产条件

承包人资质名称：

承包人安全生产条件：

（说明：承包人应将资质证书、安全生产资格证书、安全生产条件及主要管理人员安全证件等有关资料原件送给发包人审核并对资料真实性负责，资料复印件交到发包人工程管理部门备案。）

第三条：承包人现场负责人及安全生产管理人员

承包人现场负责人：

安全生产管理人员：

第四条：发包人的责任和义务

1.向承包人提供本单位的安全生产规章制度，在施工前向承包人明确安全生产管理的责任区域和要求，负责提交必要的施工场地及地下管线、工程资料。

2.负责组织对承包人安全生产、文明施工情况进行监督、检查和管理，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰。对违规、违章行为有权制止，限期整改。对安全生产职责落实不到位的，或被行业管理部门通报安全生产问题、事故隐患的，有权收取承包人违约金。

3.积极组织和督促承包人开展安全标准化活动；及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求，加强安全生产的指导和协调。

4.根据项目情况，督促检查承包人安全方案和安全技术措施的制定、审查、审批和落实，对无方案、无措施和措施不落实的，有权要求停止施工，限期整改，并有权收取承包人违约金。

5.凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，协助劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，要求承包人向其支付5万-50万元的违约金。

第五条：承包人的责任和义务

1.承包人负责人是安全生产的第一责任人，对安全生产负全责。负责施工现场的安全管理工作，并建立安全生产保证体系，其相关文件报发包人备案。

2.承包人制定的安全生产目标、指标不得低于发包人对其下发的安全生产目标、指标。

3.严格执行发包人的安全生产管理制度及发包人的质量、职业健康安全、环境管理体系标准。遵守国家有关法律、法规、国家标准、行业标准和安全技术操作规程。

4.建立健全安全生产保证体系及安全组织机构，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括消防、奖惩制度等)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。按照法定要求设立专职安全生产管理人员，要按专业设置兼职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作，并将专兼职安全员名单报发包人备案。

5.承包人的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员应按照建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号）等相关法律法规文件要求配备，并按照有关规定经过培训考核合格后，持证上岗。

6.承包人投入现场的全部机械及各类生产工具，必须经检验合格，符合国家的有关标准并遵守操作规程。

7.承包人必须为从事项目的所有作业人员办理意外伤害保险，支付保险费，并将保单复印件交给发包人备查。

8.根据工程特点，在养管、运营大修工程施工组织设计（或施工方案）中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，必须持本岗位有效证书上岗。

9.施工过程中对人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令作业人员冒险作业和违章作业现象出现。

10.承包人施工现场的安全控制由承包人单位负责人负责。服从监理单位、发包人对施工现场的安全管理。

11.按JGJ59《建筑施工安全检查标准》标准要求对施工现场进行有效控制，在发包人或行业管理部门检查过程中发现有违反JGJ59标准相关条款的，发包人有权收取承包人违约金。

12.自觉开展日常安全检查，对存在的事故隐患及时整改。对发包人或行业管理部门签发的安全检查整改通知单应无条件整改。

13.承包人有权对发包人的安全管理提出合理化建议。

14.每月在规定的时间内及时向发包人上报各种安全统计数据。

15.承包人在施工过程中一旦发生安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产安全事故发生后，承包人应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理，作好事故的善后处理工作。同时必须明确事故的责任主体为承包人，不得将经济损失和矛盾转移到发包人，不得将事故隐瞒不报。

16.承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

17.承包人在施工中必须加强安全管理，由于管理不到位造成负面影响，承包人将承担全部责任，并承担由此给发包人造成的名誉及经济损失。

第六条：违约责任

1.协议双方未履行各自的安全责任，受到安全监督管理机构的处罚，由责任方承担相应的费用。

2.协议双方对施工现场安全生产实行统一管理，承包人应当服从发包人的安全生产管理。承包人不服从管理，责令限期整改，逾期未改正的，发包人有权扣除1000-5000元的违约金，费用在当期应付未付工程款中扣除；导致生产安全责任事故的，由承包人承担全部责任。

3.在生产过程中，发包人有权制止承包人员工的“三违”行为，同时有权扣除1000-5000元的违约金，费用在当期应付未付工程款中扣除。对不接受安全教育、不符合从业条件的和屡次违犯规章的承包人员工，承包人必须将其清退出场；导致发生生产安全责任事故的，由承包人承担全部责任。

4.承包人应按第五条相关内容规范工程安全生产，在发包人对承包人定期安全生产监督检查过程中，对于同类或相同事故隐患发现两次以上的（以隐患整改通知单为依据），发包人有权扣除1000-5000元的违约金；超过三次的，发包人有权扣除10000元的违约金。所有费用在当期应付未付工程款中扣除。导致发生生产安全责任事故的，由承包人承担全部责任。

5.发包人上级安全主管部门在对工程实施监督检查过程中，对于同类或相同事故隐患发现两次以上（含两次）的（以隐患整改通知单为依据）或被书面通报一次（含一次）以上的，发包人有权扣除5000元的违约金；对于同类或相同事故隐患发现超过三次（含三次）的或被书面通报两次（含两次）以上的，发包人有权扣除20000元的违约金。所有费用在当期应付未付工程款中扣除。导致生产安全责任事故的，由承包人承担全部责任。

第七条：其他

1.本协议签订后，未经双方共同协商同意，任何一方不得私自改动或终止。

2.本协议与日常养护施工协议具有同等效力，期限与常养护施工协议一致，如果日常养护施工协议工期有变动，本协议期限也随之变动，日常养护施工协议结束以后，本协议也一同解除。

3.本协议中未涉及的有关条款，发包人承包人双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

4.协议履行过程中发生争议时，双方应协商解决，如果协商不成，双方可以向甲方所在地人民法院起诉解决。

5.如果承包人不遵守本协议条款，发包人将取消其承包商资格，不再继续与其合作。

6.本协议自签订之日起生效，一式两份，发、承包人各执一份。

甲方  ：（盖章）                   乙方 ：（盖章）

法定代表人（盖章）：               法定代表人（盖章）：  ：

年月日                             年月日

附件2：工程建设项目廉政责任书

甲方：天津滨海新区基础设施养管有限公司

乙方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一)不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为日常养护施工协议的附件，与日常养护施工协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目养护期满验收合格时止。

第七条  本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                         乙方单位：（盖章）

法定代表人（盖章）：                       法定代表人（盖章）：

地      址：                               地      址：

电      话：                               电      话：

年     月     日                           年     月     日

保障农民工工资的声明

致： 天津滨海新区基础设施养管有限公司

如我公司在                                   投标活动中标，我公司承诺在中标后将严格执行中华人民共和国国务院令第724号《保障农民工工资支付条例》、《天津市建筑业农民工工资支付管理办法》（试行）(建筑【2004】212号)，并保证按时足额支付农民工工资。工程实施中若发生任何与上述规定相违背的行为，由我公司承担全部责任。若发包人因此而支出费用或遭受损失的，发包人有权从应付我公司工程款中直接扣除。

特此声明

乙方单位：

年      月      日

附件3：其他管理和技术人员最低要求

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 无 |  |  |

注：上述人员的具体人选由招标人和中标人在合同谈判阶段确定，且经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员，不允许更换。如中标人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。

附件4：主要机械设备和试验检测设备最低要求

| 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单 位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

注：招标人将在合同谈判阶段要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。如招标人拟提供的设备数量和规格指标等不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。

附件5：项目经理委任书

(承包人全称)

(合同工程名称)项目经理委任书

（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需附此表）

致：(发包人全称)

(承包人全称)法定代表人(职务、姓名)代表本单位委任(职务、姓名)为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由(姓名)代表本单位全面负责。

承包人：                     (盖单位章)

法定代表人：        (职务)

(姓名)

(签字)

年    月    日

抄送：    (监理人)

附件6：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履 约 保 证 金

（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需附此表）

(发包人名称)：

鉴于                   (发包人名称，以下简称“发包人”)接受        (承包人名称)(以下称“承包人”)于    年    月    日参加       (项目名称)         标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币(大写)                元(￥               )。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：            (签字)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

附件7：工程资金监管协议格式

(发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）

工程资金监管协议

发包人：                    (以下简称“甲方”）

承包人：                     (以下简称“乙方”）

经办银行：                    (以下简称“丙方”）

为了促进                   (项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据          （项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议下：

1.资金管理的内容

（1）乙方为完成             (项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；

（2）甲方应按合同规定将工程款汇入乙方在丙方开设的账户；

（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于             （项目名称）；

（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

2.甲方的权责

（1）按照             (项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付程款；

（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3.乙方的权责

（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

（3）办理材料、设备等采购业务金额在   万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过  万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

（4）用银账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由内方负责办理支票转付手续；

（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

4.丙方的权责

（1）成立                    (项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于        _______________________(项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（3）根据乙方与分包单位签订的合问及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8.本协议正本三份、副本     份。合同三方各执正本一份、副本___份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：_________________（盖单位章）  承包人：________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_（签字）  法定代表人或其委托代理人：_（签字）

_____年____月_____日                    _____年_____月____日

经办银行：___________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____（签字）

_____年____月_____日

# 第五章  工程量清单

第五章  工程量清单

1.工程量清单说明

1.1  本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2  本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3  本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款的规定计量支付。

1.4  工程量清单中各工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”、“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5  对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅招标文件中技术规范的有关部分。

1.6  工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7  图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2.投标报价说明

2.1  工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2  除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等一切应发生的费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险费用。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4  符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中；合同中未在工程量清单中填入单价或总额价的工程细目，或未在工程量清单中列入的工程细目，其费用将被认为已分摊在本合同有关的其他细目的单价或总额价之中，业主将不予计量和另行支付。

2.5  承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6  工程量清单中各项金额均以人民币(元)结算。

2.7  暂列金额(不含计日工总额)的数量及拟用子目的说明： 无 。

2.8  暂估价的数量及拟用子目的说明：无。

3.计日工说明

无

4.其他说明

4.1 工程量清单第100章102-3项“安全生产费”不应低于投标控制上限的1.5%，包干使用。

4.2工程量清单中所列工程数量是在设计阶段尽可能准确的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理工程师认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，由监理工程师确定的单价或总额价计算支付额。

4.3除单独列项外，《天津市公路工程施工标准化管理指南》中规定的相关工作内容所需费用均包含在相应项目单价中，不单独支付。

4.4工程量清单第100章102-2“施工环保费”，包括但不限于扬尘、粉尘、噪音、震动等污染的保护及治理，承包人应在报价中充分考虑由于环保要求所产生的全部费用，包干使用，施工期间承包人应做到专款专用，结算时不再调整。

4.5因雾霾因素停工情况已考虑在总价及工期中，投标人报价时需充分考虑。发包人不因雾霾情况调整工期及费用，承包人报价时应充分考虑，结算不再另行支付。

4.6工程一切险的投保金额为工程量清单各专业工程的合计金额，保险费率为3.2‰；第三方责任险保险费率为0.8‰；工伤保险保险费率为0.66‰。工程量清单汇总表内列有上述保险费的支付细目，投标人根据上述保险费率计算出保险费，填入工程量清单。此费率只作为报价的共同基础,不作为支付的依据,中标后由中标人按发包人规定（保险范本参考发包人提供范本）自行办理建设工程一切险、第三者责任险，保险单留存发包人一份，且保单形式应满足发包人要求；工伤保险执行《市人力社保局等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的实施意见》（津人社局发【2018】40号），结算时按照保险单保费计量支付。

4.7对于符合要求的投标文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术差错，按投标须知相关规定修正。

4.8发包人不单独为承包人提供临时施工用地（包括但不限于备土场地、驻地、临时道路、交通导行、材料及设备存放地等）。在清单中不单独列项，承包人在报价时应充分考虑以上费用，费用包含在各清单项投标报价中，发包人不再单独支付。

4.9工程量清单第100章102-1项“竣工文件”承包人除按发包人要求提供规定数量得纸质文档外还应提供相应的电子档案，投标人应充分考虑竣工文件费用，包干使用。

4.10临时供电设施架设、维护与拆除，临时供水与排污设施，在清单中不单独列项，承包人在报价时应充分考虑以上费用，费用包含在各清单项投标报价中，发包人不再单独支付。

4.11工程量清单第100章105项“疫情防控费”已单独列项，承包人应在报价中充分考虑由于疫情所增加的防护、防控等所需全部费用，此项费用包干使用。

4.12承包人应在施工过程中自行办理相关道路通行手续，所涉及高速公路及其他道路通行费用，在清单中不单独列项，承包人在报价时应充分考虑以上费用，费用包含在各清单项投标报价中，发包人不再单独支付。

4.13投标人在投标报价中应充分考虑施工期间各种因环境因素、现场因素发生的费用，包含并不局限于道路协调、地下管线保护、与周边单位及居民的协调、与相邻施工单位的配合及协调费用含在投标报价中，由投标单位充分考虑以上费用，费用包含在各清单项投标报价中，发包人不再单独支付。

4.14涉及到与交通疏导有关的人员、设施、协调等费用应含在综合报价中，由投标单位综合考虑，费用包含在各清单项投标报价中，发包人不再单独支付。

4.15投标人应充分考察现场情况按照发包人要求及施工标准化管理要求修建施工便道、便桥，相关费用已含在清单相应报价中。

4.16除非合同中另有规定，投标人所填写的单价和合价在合同实施期间不因法律、行政法规和国家有关政策变化、工程造价管理部门公布的价格调整，投标报价中应包含所有的在有关条款中规定或暗示的一切风险、责任和义务所发生的费用。如果由于投标单位的疏忽和经验不足，对困难估计不充分，其后果自负，发包人将不再支付与此相关的一切费用。

4.17工程量清单中工程量为暂估量，结算时据实计量，结算不因工程量任何变化而调整价格，此部分费用已包含在各清单项投标报价中，投标人报价时应充分考虑此部分费用，发包人不再单独支付。

4.18投标人还应在投标报价中充分考虑施工期间积水点位排水所产生的全部费用，此部分费用已包含在各清单项投标报价中，发包人不再单独支付。

4.19本项目均为综合报价，包括所有与项目相关的所有工作，未列出项目，将不再单独计量和支付。

4.20投标人所报投标文件，必须在充分理解招标人提供的全部资料，包括招标文件、图纸（包括截止到发放图纸时为止的设计变更）、补充或答疑文件、勘察资料及现场条件的基础上编写，应符合招标文件的要求。一旦投标人递交了投标文件将被认为投标人已经充分理解了招标文件、补充通知、图纸、现场情况和其他影响工程施工或费用的因素并认为已在投标报价和施工方案中作了相应的考虑，发包人将不再单独支付由些产生的任何费用。

4.21投标人通过踏勘现场了解到的工程位置、道路、存储空间、装卸限制及任何足以影响投标价格的因素，应充分考虑，任何忽视或误解现场因素而导致的费用、工期索赔，都将不被批准。

4.22除工程量清单中列明的措施项目外，投标人应结合踏勘现场了解的施工环境、社会环境等因素，结合投标人自身情况，充分考虑现场还可能发生的措施费用，并综合考虑在各清单项投标报价中，结算时发包人将不再支付任何措施费用。

4.23工程量清单中备注的项目特征规格、尺寸等仅供参考，投标人报价时应充分踏勘现场情况，根据踏勘现场的实际情况进行报价，结算时，即使实际施工与工程量清单备注特征规格、尺寸等不相符时，也不对中标单价进行调整。

4.24投标人根据天津市交通运输委员会文件《天津市交通运输行业企业安全生产责任保险实施方案的通知（津交发[2019]196号）》自行办理相关安全生产责任保险，此部分费用已包含在各清单项投标报价中，发包人不再单独支付。

4.25 秦滨高速开放段（滨海高速桥下）绿化计划养护时间9个月，最终时间以实际进场时间为准。

4.26 秦滨高速开放段（海滨大道）绿化计划养护时间12个月，最终时间以实际进场时间为准。

4.27投标文件中的清单格式应按固化清单中给定的格式输出并打印。

5.1工程量清单

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第100章 总 则 |  |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险3.2‰ | 总额 | 1 |  |  | 根据招标文件及合同条款办理建筑工程一切险。 |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险0.8‰ | 总额 | 1 |  |  | 根据招标文件及合同条款办理第三者责任险。 |
| -c | 工伤保险0.66‰ | 总额 | 1 |  |  | 根据招标文件及合同条款办理工伤保险。 |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |  |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  |  | 按《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》及合同条款规定进行编制。 |
| 102-2 | 施工环保费(包括但不限于扬尘、粉尘、噪音、震动等污染） | 总额 | 1 |  |  | 按《公路工程标准施工招标文件》技术规范102.11小节及合同条款规定落实环境保护。 |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  | 按《公路工程标准施工招标文件》技术规范102.13小节及合同条款规定落实安全生产。 |
| 105 | 疫情防控费 | 总额 | 1 |  |  | 考虑疫情期间内施工的防护防控费用。 |
|  | 第100章合计 |  |  | 人民币 |  | 元 |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第800章 养护工程 |  |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 路基 |  |  |  |  |  |
| 1 | 路肩修整 | m2 | 13700 |  |  | 项目特征：1.路肩修整；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.修整、整平、夯实；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 2 | 边坡修整 | m2 | 45500 |  |  | 项目特征：1.边坡修整；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.修整、整平、夯实；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 3 | 边沟修整 | m | 18200 |  |  | 项目特征：1.边沟修整；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.修整、整平、夯实；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 4 | 路肩、边坡、边沟除草 | m | 72800 |  |  | 项目特征：1.路肩、边坡、边沟除草；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.除草；2.清理、运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 二 | 路面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铣刨机铣刨4cm沥青混凝土路面 | m2 | 29200 |  |  | 项目特征：1.铣刨机铣刨沥青混凝土路面(厚度4cm)；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.铣刨、清理、控制扬尘；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 2 | 铣刨机铣刨6cm沥青混凝土路面 | m2 | 2000 |  |  | 项目特征：1.铣刨机铣刨沥青混凝土路面(厚度6cm)；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.铣刨、清理、控制扬尘；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 3 | 喷洒粘层油 | m2 | 29900 |  |  | 项目特征：1.喷洒粘层油：阳离子改性乳化沥青（PCR）;0.4-0.6L/㎡；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清理下承面；2.喷油、布料；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 4 | 铺设4cm细粒式改性沥青混凝土路面 | m2 | 29200 |  |  | 项目特征：1.铺设4cm细粒式改性沥青混凝土路面；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清理下承面；2.拌和、运输；3.摊铺(含封边油）、整型；4.压实；5.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 5 | 铺设6cm中粒式改性沥青混凝土路面 | m2 | 2000 |  |  | 项目特征：1.铺设6cm细粒式改性沥青混凝土路面；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清理下承面；2.拌和、运输；3.摊铺(含封边油）、整型；4.压实；5.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 6 | 检查井井周缺陷处治 | 处 | 65 |  |  | 项目特征：1.检查井井周缺陷处治，圆周切割机切割半径不小于63cm；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.切割、破除、清理、运输；2.施作混凝土基层、透层、粘层、沥青面层；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 7 | 坑槽维修 | m2 | 2600 |  |  | 项目特征：1.坑槽维修；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.画线、切割、破除、清理、运输；2.铺筑、压实及四周灌缝处置；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 8 | 冬季常温料临时填垫 | m2 | 650 |  |  | 项目特征：1.冬季常温料临时填垫；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.画线、切割、破除、清理、运输；2.铺筑、压实；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 9 | 灌油缝 | m | 21300 |  |  | 项目特征：1.改性乳化沥青，高弹性灌封胶；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清理；2.灌缝；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 10 | 交通标线 | m2 | 450 |  |  | 项目特征：1.热熔标线，宽度15cm；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清理下承面；2.画线；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 三 | 附属设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人行道、硬化铺装花砖维修 | m2 | 2600 |  |  | 项目特征：1.人行道、硬化铺装花砖维修；2.利用6cm原花砖，3cm中粗砂垫层；3.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清理基底；2.基层处理；3.垫层摊铺；4.原砖铺砌；5.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 2 | 人行道、硬化铺装花砖更换 | m2 | 650 |  |  | 项目特征：1.人行道、硬化铺装花砖更换；2.垫层为3cm中粗砂垫层，花砖为6cm厚花砖；3.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清理基底；2.基层处理；3.垫层摊铺；4.新砖铺砌；5.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 3 | 高阶侧石维修 | m | 130 |  |  | 项目特征：1.高阶侧石维修；2.规格：甲型侧石（强度C30）尺寸为高68cm、上口12cm、下口35cm，做法：垫层为2cm厚1:3水泥砂垫层；3.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除；2.基础、垫层铺筑；3.侧石安砌；4.背填；5.勾缝；6.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 4 | 侧石整修 | m | 130 |  |  | 项目特征：1.侧石修整；2.规格：17cm宽35cm高乙型侧石，做法：2cm水泥砂垫层；3.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除；2.基础、垫层铺筑；3.侧石安砌；4.背填；5.勾缝；6.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 5 | 缘石整修 | m | 65 |  |  | 项目特征：1.缘石规格：50cm长*10cm厚*25cm高，2cm水泥砂垫层；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除；2.基础、垫层铺筑；3.侧石安砌；4.背填；5.勾缝；6.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 6 | 车止石更换 | 个 | 13 |  |  | 项目特征：1.缘车止石更换 2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除2.车止石购置、安装、运输3.完成本工作全部工作内容。 |
| 7 | 波形护栏调直 | m | 2000 |  |  | 项目特征：1.波形护栏调直；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.调直；2.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 8 | 波形护栏矫正维修 | m | 2000 |  |  | 项目特征：1.波形护栏矫正维修；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.维修；2.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 9 | Gr-A-4型波形护栏更换 | m | 2900 |  |  | 项目特征：1.Gr-A-4型波形护栏；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除 2.安装(含面板、防阻块及配套螺栓等，不含立柱) 3.清理、运输 4.完成本工作全部工作内容。 |
| 10 | Gr-A-4型波形护栏立柱更换 | 根 | 800 |  |  | 项目特征：1.Gr-A-4型波形护栏立柱；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除 2.制作、安装 3.清理、运输 4.完成本工作全部工作内容。 |
| 11 | 三波波形护栏更换 | m | 50 |  |  | 项目特征：1.三波波形护栏；2.镀锌钢板；3.尺寸为长4320mm*高506mm*宽85mm*厚3（4）mm；4.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除 2.安装(含面板、防阻块及配套螺栓等，不含立柱) 3.清理、运输 4.完成本工作全部工作内容。 |
| 12 | 三波波形护栏立柱更换 | 根 | 13 |  |  | 项目特征：1.三波波形护栏立柱；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除 2.制作、安装 3.清理、运输 4.完成本工作全部工作内容。 |
| 13 | 路名牌牌面更换 | 个 | 7 |  |  | 项目特征：1.路名牌牌面更换；2.材质：亚克力，规格：120cm长、35（29）cm高、16cm厚；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除；2.安装；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 14 | 百米牌更换 | 个 | 26 |  |  | 项目特征：1.百米牌更换 2.规格：直径约150mm 3.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除；2.安装；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 15 | 里程牌更换 | 个 | 13 |  |  | 项目特征：1.里程牌更换 2.规格：约50cm*50cm 3.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除；2.安装；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 四 | 桥梁设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥梁防撞护栏修复 | m | 80 |  |  | 项目特征：1.桥梁防撞护栏修复：SB级钢筋混凝土护栏平均高度95公分；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除、运输；2.模板制作、安拆；3.混凝土浇注、养护；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 2 | 钢护栏修复(钢护栏） | t | 13 |  |  | 项目特征：1.钢护栏修复(钢护栏）；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除、运输、安装；2.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 3 | 伸缩缝混凝土维修 （快速混凝土） | m2 | 65 |  |  | 项目特征：1.伸缩缝混凝土维修；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.剔凿、清理；2.模板制作、安拆、运输；3.混凝土浇注、养护；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 4 | 止水带更换 | m | 650 |  |  | 项目特征：1.止水带更换，160型伸缩缝配套止水带；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除；2.安装；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 5 | PVC泄水管更换 | m | 500 |  |  | 项目特征：1.PVC泄水管更换，直径16cm，壁厚0.4cm；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除；2.制作、安装；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 6 | 泄水铸铁篦子更换 | 个 | 260 |  |  | 项目特征：1.泄水铸铁篦子更换，尺寸为20*25*10cm、单个重量11.5kg；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除；2.安装；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 7 | 防抛网(板)维修 | m2 | 650 |  |  | 项目特征：1.防抛网(板)维修；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除；2.制作、安装(含立柱）、维修；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 8 | 声屏障更换 | m2 | 400 |  |  | 项目特征：1.声屏障更换：声屏障总体高度为3.0米，其中下部结构为高1.5米、厚8毫米PC耐力板，上部结构为高1.5米百叶型吸音板；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除 2.维修、安装(含立柱） 3.清理、运输 4.完成本工作全部工作内容。 |
| 9 | 声屏障立柱维修 | 根 | 65 |  |  | 项目特征：1.声屏障立柱维修 2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除 2.维修、安装 3.清理、运输 4.完成本工作全部工作内容。 |
| 10 | C30混凝土修补 | m3 | 26 |  |  | 项目特征：1.C30混凝土修补；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.基底清理；2.钢筋除锈；3.修补；4.涂刷防护漆；5.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 11 | C40桥面防水混凝土维修（快速混凝土） | m2 | 520 |  |  | 项目特征：1.C40桥面防水混凝土维修（快速混凝土）；2.厚度：8cm；3.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.剔凿、清理；2.模板制作、安拆、运输；3.按原设计配筋；4.混凝土浇注、养护；5.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 12 | 桥下空间白护栏维修 | m | 65 |  |  | 项目特征：1.桥下空间白护栏维修；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.局部拆除；2.维修；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 13 | 桥下空间白护栏更换 | m | 65 |  |  | 项目特征：1.桥下空间白护栏更换；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除 2.制作、安装 3.清理、运输 4.完成本工作全部工作内容。 |
| 14 | 伸缩缝更换维修（模数式160型） | m | 52 |  |  | 项目特征：1.伸缩缝更换维修（模数式160型）；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除 2.制作、维修、安装 3.钢筋制作、安装 4.混凝土拌和、浇筑、养护 5.清理6.运输 7.完成本工作全部工作内容。 |
| 15 | 海河大桥梳齿板160型伸缩缝更换 | m | 20 |  |  | 项目特征：1.梳齿板160型伸缩缝更换2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除 2.制作、维修、安装 3.钢筋制作、安装 4.混凝土拌和、浇筑、养护 5.清理6.运输 7.完成本工作全部工作内容。 |
| 16 | 海河大桥梳齿板480型伸缩缝更换 | m | 20 |  |  | 项目特征：1.梳齿板480型伸缩缝更换2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除 2.制作、维修、安装 3.钢筋制作、安装 4.混凝土拌和、浇筑、养护 5.清理6.运输 7.完成本工作全部工作内容。 |
| 五 | 排水设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水管道疏通、清掏 | m | 28000 |  |  | 项目特征：1.排水管道疏通、清掏；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.排水管道疏通、清掏；2.清理、运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 2 | 检查井清掏 | 座 | 1000 |  |  | 项目特征：1.检查井清掏；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.检查井清掏；2.清理、运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 3 | 收水井清掏 | 座 | 850 |  |  | 项目特征：1.收水井清掏；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.收水井清掏；2.清理、运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 4 | 检查井沉陷维修 | 座 | 100 |  |  | 项目特征：1.检查井沉陷维修，提升井脖，采用砌块或砖砌筑井脖，下部恢复井脖高程；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除、清理、运输；2.砌筑、勾缝、抹面；3.井圈、井盖安装；4.井周边恢复；5.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 5 | 收水井沉陷维修 | 座 | 85 |  |  | 项目特征：1.收水井沉陷维修，提升井座，采用砌块或砖砌筑井脖，下部恢复井座高程；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除、清理、运输；2.砌筑、勾缝、抹面；3.井圈、井盖安装；4.井周边恢复；5.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 6 | 检查井盖更换 | 个 | 65 |  |  | 项目特征：1.检查井盖更换，φ650球墨铸铁井盖重载交通井盖；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除、清理、运输；2.安装(重载交通用井盖)；3.井周恢复；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 7 | 收水井篦更换 | 个 | 65 |  |  | 项目特征：1.收水井篦更换，750*450mm重型球墨铸铁井盖符合06MS201-8型标准；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除、清理、运输；2.安装；3.井周恢复；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 8 | 应急排水 | 项 | 1 |  |  | 项目特征：1.应急排水（全年不低于84工日人工，2t双排车不低于84台班，40kw移动式发电机不低于84台班，200mm潜水泵不低于168台班） 2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.出现紧急情况时应当组织必要的人材机进行现场应急排水作业 2.完成本工作全部工作内容。 |
| 六 | 清理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 路肩、边坡、边沟清捡 | km | 6550 |  |  | 项目特征：1.路肩、边坡、边沟清捡（每日清捡垃圾，每日8人，垃圾运输车一台）；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清捡 2.运输 3.完成本工作全部工作内容。 |
| 2 | 人行道除草 | km | 13 |  |  | 项目特征：1.人行道除草；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.人行道除草；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 3 | 伸缩缝清理 | 道次 | 1050 |  |  | 项目特征：1.伸缩缝清理；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.伸缩缝清理；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 4 | 泄水口清理 | 个 | 2000 |  |  | 项目特征：1.泄水口清理；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.泄水口清理；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 5 | 泄水孔疏通 | 个 | 2000 |  |  | 项目特征：1.泄水孔疏通；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.泄水孔疏通；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 6 | 桥台清理 | 座次 | 16 |  |  | 项目特征：1.桥台清理；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.桥台清理；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 7 | 开放段日常广告清理 | 项 | 1 |  |  | 项目特征：1.开放段日常广告清理（每日配备8人日常清理）；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清理（含广告、涂鸦等） 2.运输 3.完成本工作全部工作内容。 |
| 8 | 其他部位清理 | m3 | 300 |  |  | 项目特征：1.其他部位清理；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.其他部位清理(含垃圾、杂草、渣土等)；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 七 | 清洗 |  |  |  |  |  |
| 1 | 波形护栏清洗 | km | 850 |  |  | 项目特征：1.波形护栏清洗，护栏高31cm；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清洗；2.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 2 | 防撞护栏清洗（地袱） | km | 940 |  |  | 项目特征：1.防撞护栏清洗，护栏高90-100cm；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清洗；2.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 3 | 声屏障清洗 | m2 | 437000 |  |  | 项目特征：1.声屏障清洗；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清洗；2.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 4 | 防抛网（板）清洗 | m2 | 7800 |  |  | 项目特征：1.防抛网（板）清洗；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清洗；2.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 5 | 海河大桥栏杆清洗 | m | 116300 |  |  | 项目特征：1.栏杆清洗；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清洗；2.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 6 | 其他立面清洗 | m2 | 500 |  |  | 项目特征：1.其他立面清洗；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清洗；2.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 八 | 油饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢护栏油饰 | m2 | 5200 |  |  | 项目特征：1.钢护栏油饰；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.基底清理、找平；2.刷油饰（底漆1遍、面漆2遍）；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 2 | 声屏障立柱油饰 | m2 | 13 |  |  | 项目特征：1.声屏障立柱油饰；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.基底清理、找平；2.刷油饰（底漆1遍、面漆2遍）；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 3 | 防抛网板油饰 | m2 | 130 |  |  | 项目特征：1.防抛网板油饰；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.基底清理、找平；2.刷油饰（底漆1遍、面漆2遍）；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 4 | 桥梁钢结构油饰 | m2 | 13 |  |  | 项目特征：1.桥梁钢结构油饰；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.基底清理、找平；2.刷油饰（底漆1遍、面漆2遍）；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 5 | 地道警示标线 | m2 | 130 |  |  | 项目特征：1.地道警示标线，材质为聚氨酯面漆两遍；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.基底清理、找平；2.刷油饰（底漆1遍、面漆2遍）；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 6 | 伸缩缝护板油饰 | m2 | 65 |  |  | 项目特征：1.伸缩缝护板油饰；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.基底清理、找平；2.刷油饰（底漆1遍、面漆2遍）；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 7 | 其他部位油饰 | m2 | 260 |  |  | 项目特征：1.其他部位油饰；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.基底清理、找平；2.刷油饰（底漆1遍、面漆2遍）；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 九 | 巡视 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路、桥梁、排水设施、绿化每日巡视 | 项 | 1 |  |  | 项目特征：1.道路、桥梁、排水设施、绿化每日巡视；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.每日道路全范围专人巡视 2.完成本工作全部工作内容。 |
| 2 | 交通流量调查统计 | 次 | 15 |  |  | 项目特征：1.交通流量调查统计；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.每月各道路专人统计；2.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 十 | 安全警示防护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全隐患警示 | 次 | 10 |  |  | 项目特征：1.安全隐患警示；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.道路突发病害不能当天完成修复，存在安全隐患的设置警示标志及采取安全防护措施；2.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 2 | 汛期道路行车道临时封闭 | m | 650 |  |  | 项目特征：1.汛期道路行车道临时封闭 2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.采用水马封闭并配置安全有效警示标志、安全防护设施等，安排人员值守；2.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 十一 | 交通安全设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通警示标志、设施 | 套 | 10 |  |  | 项目特征：1.交通警示标志、设施；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.按公路养护安全作业规程、城市道路施工作业交通组织规范，结合养护维修现场作业控制区布置，配置交通标志、指示标志、禁令标志、警告标志、作业区标志及安全施工配套设施等；2.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 十二 | 秦滨高速开放段（滨海高速桥下）绿化养护：计划养护时间9个月，最终时间以实际进场时间为准 |  |  |  |  |  |
| 1 | 浇水工作 | 次 | 5 |  |  | 项目特征：1.浇水工作（每平米单次浇水不低于0.13m³）；2.其他详见招标文件及相关规范3.给水管道维修。 工程内容：1.设施架设、拆除、运输；2.浇水；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 2 | 修剪、除草工作 | 项 | 1 |  |  | 项目特征：1.修剪、除草工作；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.修剪、除草；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 3 | 清理残花落叶及绿地垃圾 | 项 | 1 |  |  | 项目特征：1.及时清理残花落叶及绿地垃圾、死亡苗木；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清理；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 4 | 病虫害防治工作 | m2 | 1387438 |  |  | 项目特征：1.病虫害防治工作；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.病虫害防治；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 5 | 施肥工作 | 次 | 2 |  |  | 项目特征：1.施肥工作；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.施肥；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 6 | 松土工作 | m2 | 346859 |  |  | 项目特征：1.松土工作；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.松土；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 7 | 树木防寒 | m | 4550 |  |  | 项目特征：1.树木防寒；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.制作；2.运输；3.搭设、维护；4.拆除；5.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 8 | 树木涂白 | 株 | 3024 |  |  | 项目特征：1.树木涂白；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.运输；2.调制；3.粉刷；4.清理；5.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 十三 | 秦滨高速开放段（海滨大道）绿化养护：计划养护时间12个月，最终时间以实际进场时间为准 |  |  |  |  |  |
| 1 | 浇水工作 | 次 | 6 |  |  | 项目特征：1.浇水工作（每平米单次浇水不低于0.13m³）；2.其他详见招标文件及相关规范3.给水管道维修。 工程内容：1.设施架设、拆除、运输；2.浇水；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 2 | 修剪、除草工作 | 项 | 1 |  |  | 项目特征：1.修剪、除草工作；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.修剪、除草；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 3 | 清理残花落叶及绿地垃圾 | 项 | 1 |  |  | 项目特征：1.及时清理残花落叶及绿地垃圾、死亡苗木；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清理；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 4 | 病虫害防治工作 | m2 | 708000 |  |  | 项目特征：1.病虫害防治工作；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.病虫害防治；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 5 | 施肥工作 | 次 | 2 |  |  | 项目特征：1.施肥工作；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.施肥；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 6 | 松土工作 | m2 | 141600 |  |  | 项目特征：1.松土工作；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.松土；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 7 | 树木防寒 | m | 1416 |  |  | 项目特征：1.树木防寒；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.制作；2.运输；3.搭设、维护；4.拆除；5.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 8 | 树木涂白 | 株 | 7999 |  |  | 项目特征：1.树木涂白；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.运输；2.调制；3.粉刷；4.清理；5.完成本项目所需全部工作内容。 |
|  | 养护工程合计 |  |  | 人民币 |  | 元 |

5.2 投标报价汇总表

| 投标报价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：新区养管公司2021-2022年度公路桥梁日常养护工程（第3标段）施工招标 |  |  |  |
| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
| 1 | 100 | 总则 |  |
| 2 | 800 | 养护工程 |  |
| 3 | 清单合计(1+2) |  |  |
| 4 | 投标价（3） |  |  |

| 主要子目单价控制价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：新区养管公司2021-2022年度公路桥梁日常养护工程（第3标段）施工招标 |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 一 | 路基 |  |  |  |
| 1 | 路肩修整 | m2 | 2.94 | 项目特征：1.路肩修整；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.修整、整平、夯实；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 2 | 边坡修整 | m2 | 2.48 | 项目特征：1.边坡修整；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.修整、整平、夯实；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 3 | 边沟修整 | m | 1.66 | 项目特征：1.边沟修整；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.修整、整平、夯实；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 4 | 路肩、边坡、边沟除草 | m | 1.66 | 项目特征：1.路肩、边坡、边沟除草；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.除草；2.清理、运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 二 | 路面 |  |  |  |
| 1 | 铣刨机铣刨4cm沥青混凝土路面 | m2 | 2.93 | 项目特征：1.铣刨机铣刨沥青混凝土路面(厚度4cm)；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.铣刨、清理、控制扬尘；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 2 | 铣刨机铣刨6cm沥青混凝土路面 | m2 | 4.52 | 项目特征：1.铣刨机铣刨沥青混凝土路面(厚度6cm)；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.铣刨、清理、控制扬尘；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 3 | 喷洒粘层油 | m2 | 1.74 | 项目特征：1.喷洒粘层油：阳离子改性乳化沥青（PCR）;0.4-0.6L/㎡；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清理下承面；2.喷油、布料；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 4 | 铺设4cm细粒式改性沥青混凝土路面 | m2 | 60.77 | 项目特征：1.铺设4cm细粒式改性沥青混凝土路面；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清理下承面；2.拌和、运输；3.摊铺(含封边油）、整型；4.压实；5.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 5 | 铺设6cm中粒式改性沥青混凝土路面 | m2 | 78.61 | 项目特征：1.铺设6cm细粒式改性沥青混凝土路面；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清理下承面；2.拌和、运输；3.摊铺(含封边油）、整型；4.压实；5.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 6 | 检查井井周缺陷处治 | 处 | 314.32 | 项目特征：1.检查井井周缺陷处治，圆周切割机切割半径不小于63cm；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.切割、破除、清理、运输；2.施作混凝土基层、透层、粘层、沥青面层；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 7 | 坑槽维修 | m2 | 132.11 | 项目特征：1.坑槽维修；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.画线、切割、破除、清理、运输；2.铺筑、压实及四周灌缝处置；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 8 | 冬季常温料临时填垫 | m2 | 476.81 | 项目特征：1.冬季常温料临时填垫；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.画线、切割、破除、清理、运输；2.铺筑、压实；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 9 | 灌油缝 | m | 9.35 | 项目特征：1.改性乳化沥青，高弹性灌封胶；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清理；2.灌缝；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 10 | 交通标线 | m2 | 46.1 | 项目特征：1.热熔标线，宽度15cm；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清理下承面；2.画线；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 三 | 附属设施 |  |  |  |
| 1 | 人行道、硬化铺装花砖维修 | m2 | 27.93 | 项目特征：1.人行道、硬化铺装花砖维修；2.利用6cm原花砖，3cm中粗砂垫层；3.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清理基底；2.基层处理；3.垫层摊铺；4.原砖铺砌；5.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 2 | 人行道、硬化铺装花砖更换 | m2 | 68.96 | 项目特征：1.人行道、硬化铺装花砖更换；2.垫层为3cm中粗砂垫层，花砖为6cm厚花砖；3.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清理基底；2.基层处理；3.垫层摊铺；4.新砖铺砌；5.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 3 | 高阶侧石维修 | m | 41.84 | 项目特征：1.高阶侧石维修；2.规格：甲型侧石（强度C30）尺寸为高68cm、上口12cm、下口35cm，做法：垫层为2cm厚1:3水泥砂垫层；3.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除；2.基础、垫层铺筑；3.侧石安砌；4.背填；5.勾缝；6.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 4 | 侧石整修 | m | 27.93 | 项目特征：1.侧石修整；2.规格：17cm宽35cm高乙型侧石，做法：2cm水泥砂垫层；3.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除；2.基础、垫层铺筑；3.侧石安砌；4.背填；5.勾缝；6.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 5 | 缘石整修 | m | 16.28 | 项目特征：1.缘石规格：50cm长*10cm厚*25cm高，2cm水泥砂垫层；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除；2.基础、垫层铺筑；3.侧石安砌；4.背填；5.勾缝；6.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 6 | 车止石更换 | 个 | 200.17 | 项目特征：1.缘车止石更换 2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除2.车止石购置、安装、运输3.完成本工作全部工作内容。 |
| 7 | 波形护栏调直 | m | 14.68 | 项目特征：1.波形护栏调直；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.调直；2.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 8 | 波形护栏矫正维修 | m | 14.25 | 项目特征：1.波形护栏矫正维修；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.维修；2.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 9 | Gr-A-4型波形护栏更换 | m | 200.4 | 项目特征：1.Gr-A-4型波形护栏；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除 2.安装(含面板、防阻块及配套螺栓等，不含立柱) 3.清理、运输 4.完成本工作全部工作内容。 |
| 10 | Gr-A-4型波形护栏立柱更换 | 根 | 299.17 | 项目特征：1.Gr-A-4型波形护栏立柱；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除 2.制作、安装 3.清理、运输 4.完成本工作全部工作内容。 |
| 11 | 三波波形护栏更换 | m | 232.97 | 项目特征：1.三波波形护栏；2.镀锌钢板；3.尺寸为长4320mm*高506mm*宽85mm*厚3（4）mm；4.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除 2.安装(含面板、防阻块及配套螺栓等，不含立柱) 3.清理、运输 4.完成本工作全部工作内容。 |
| 12 | 三波波形护栏立柱更换 | 根 | 299.17 | 项目特征：1.三波波形护栏立柱；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除 2.制作、安装 3.清理、运输 4.完成本工作全部工作内容。 |
| 13 | 路名牌牌面更换 | 个 | 878.92 | 项目特征：1.路名牌牌面更换；2.材质：亚克力，规格：120cm长、35（29）cm高、16cm厚；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除；2.安装；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 14 | 百米牌更换 | 个 | 23.41 | 项目特征：1.百米牌更换 2.规格：直径约150mm 3.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除；2.安装；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 15 | 里程牌更换 | 个 | 598.22 | 项目特征：1.里程牌更换 2.规格：约50cm*50cm 3.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除；2.安装；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 四 | 桥梁设施 |  |  |  |
| 1 | 桥梁防撞护栏修复 | m | 524.45 | 项目特征：1.桥梁防撞护栏修复：SB级钢筋混凝土护栏平均高度95公分；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除、运输；2.模板制作、安拆；3.混凝土浇注、养护；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 2 | 钢护栏修复(钢护栏） | t | 8253.41 | 项目特征：1.钢护栏修复(钢护栏）；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除、运输、安装；2.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 3 | 伸缩缝混凝土维修 （快速混凝土） | m2 | 727.87 | 项目特征：1.伸缩缝混凝土维修；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.剔凿、清理；2.模板制作、安拆、运输；3.混凝土浇注、养护；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 4 | 止水带更换 | m | 185.7 | 项目特征：1.止水带更换，160型伸缩缝配套止水带；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除；2.安装；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 5 | PVC泄水管更换 | m | 128.87 | 项目特征：1.PVC泄水管更换，直径16cm，壁厚0.4cm；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除；2.制作、安装；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 6 | 泄水铸铁篦子更换 | 个 | 40.72 | 项目特征：1.泄水铸铁篦子更换，尺寸为20*25*10cm、单个重量11.5kg；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除；2.安装；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 7 | 防抛网(板)维修 | m2 | 52.35 | 项目特征：1.防抛网(板)维修；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除；2.制作、安装(含立柱）、维修；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 8 | 声屏障更换 | m2 | 623.33 | 项目特征：1.声屏障更换：声屏障总体高度为3.0米，其中下部结构为高1.5米、厚8毫米PC耐力板，上部结构为高1.5米百叶型吸音板；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除 2.维修、安装(含立柱） 3.清理、运输 4.完成本工作全部工作内容。 |
| 9 | 声屏障立柱维修 | 根 | 194.9 | 项目特征：1.声屏障立柱维修 2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除 2.维修、安装 3.清理、运输 4.完成本工作全部工作内容。 |
| 10 | C30混凝土修补 | m3 | 1606.15 | 项目特征：1.C30混凝土修补；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.基底清理；2.钢筋除锈；3.修补；4.涂刷防护漆；5.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 11 | C40桥面防水混凝土维修（快速混凝土） | m2 | 575.07 | 项目特征：1.C40桥面防水混凝土维修（快速混凝土）；2.厚度：8cm；3.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.剔凿、清理；2.模板制作、安拆、运输；3.按原设计配筋；4.混凝土浇注、养护；5.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 12 | 桥下空间白护栏维修 | m | 101.34 | 项目特征：1.桥下空间白护栏维修；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.局部拆除；2.维修；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 13 | 桥下空间白护栏更换 | m | 190.87 | 项目特征：1.桥下空间白护栏更换；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除 2.制作、安装 3.清理、运输 4.完成本工作全部工作内容。 |
| 14 | 伸缩缝更换维修（模数式160型） | m | 4653.00 | 项目特征：1.伸缩缝更换维修（模数式160型）；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除 2.制作、维修、安装 3.钢筋制作、安装 4.混凝土拌和、浇筑、养护 5.清理6.运输 7.完成本工作全部工作内容。 |
| 15 | 海河大桥梳齿板160型伸缩缝更换 | m | 9476.01 | 项目特征：1.梳齿板160型伸缩缝更换2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除 2.制作、维修、安装 3.钢筋制作、安装 4.混凝土拌和、浇筑、养护 5.清理6.运输 7.完成本工作全部工作内容。 |
| 16 | 海河大桥梳齿板480型伸缩缝更换 | m | 55294.6 | 项目特征：1.梳齿板480型伸缩缝更换2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除 2.制作、维修、安装 3.钢筋制作、安装 4.混凝土拌和、浇筑、养护 5.清理6.运输 7.完成本工作全部工作内容。 |
| 五 | 排水设施 |  |  |  |
| 1 | 排水管道疏通、清掏 | m | 10.02 | 项目特征：1.排水管道疏通、清掏；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.排水管道疏通、清掏；2.清理、运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 2 | 检查井清掏 | 座 | 161.92 | 项目特征：1.检查井清掏；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.检查井清掏；2.清理、运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 3 | 收水井清掏 | 座 | 35.35 | 项目特征：1.收水井清掏；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.收水井清掏；2.清理、运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 4 | 检查井沉陷维修 | 座 | 284.71 | 项目特征：1.检查井沉陷维修，提升井脖，采用砌块或砖砌筑井脖，下部恢复井脖高程；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除、清理、运输；2.砌筑、勾缝、抹面；3.井圈、井盖安装；4.井周边恢复；5.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 5 | 收水井沉陷维修 | 座 | 129.35 | 项目特征：1.收水井沉陷维修，提升井座，采用砌块或砖砌筑井脖，下部恢复井座高程；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除、清理、运输；2.砌筑、勾缝、抹面；3.井圈、井盖安装；4.井周边恢复；5.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 6 | 检查井盖更换 | 个 | 687.3 | 项目特征：1.检查井盖更换，φ650球墨铸铁井盖重载交通井盖；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除、清理、运输；2.安装(重载交通用井盖)；3.井周恢复；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 7 | 收水井篦更换 | 个 | 451.5 | 项目特征：1.收水井篦更换，750*450mm重型球墨铸铁井盖符合06MS201-8型标准；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.拆除、清理、运输；2.安装；3.井周恢复；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 8 | 应急排水 | 项 | 35022.12 | 项目特征：1.应急排水（可参考全年84工日人工，2t双排车84台班，40kw移动式发电机84台班，200mm潜水泵168台班） 2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.出现紧急情况时应当组织必要的人材机进行现场应急排水作业 2.完成本工作全部工作内容。 |
| 六 | 清理 |  |  |  |
| 1 | 路肩、边坡、边沟清捡 | km | 105.96 | 项目特征：1.路肩、边坡、边沟清捡（每日清捡垃圾，每日8人，垃圾运输车一台）；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清捡 2.运输 3.完成本工作全部工作内容。 |
| 2 | 人行道除草 | km | 520.69 | 项目特征：1.人行道除草；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.人行道除草；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 3 | 伸缩缝清理 | 道次 | 75.95 | 项目特征：1.伸缩缝清理；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.伸缩缝清理；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 4 | 泄水口清理 | 个 | 7.12 | 项目特征：1.泄水口清理；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.泄水口清理；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 5 | 泄水孔疏通 | 个 | 8.54 | 项目特征：1.泄水孔疏通；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.泄水孔疏通；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 6 | 桥台清理 | 座次 | 238.65 | 项目特征：1.桥台清理；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.桥台清理；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 7 | 开放段日常广告清理 | 项 | 292000 | 项目特征：1.开放段日常广告清理（每日配备8人日常清理）；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清理（含广告、涂鸦等） 2.运输 3.完成本工作全部工作内容。 |
| 8 | 其他部位清理 | m3 | 21.46 | 项目特征：1.其他部位清理；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.其他部位清理(含垃圾、杂草、渣土等)；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 七 | 清洗 |  |  |  |
| 1 | 波形护栏清洗 | km | 454.9 | 项目特征：1.波形护栏清洗，护栏高31cm；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清洗；2.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 2 | 防撞护栏清洗（地袱） | km | 505.34 | 项目特征：1.防撞护栏清洗，护栏高90-100cm；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清洗；2.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 3 | 声屏障清洗 | m2 | 1 | 项目特征：1.声屏障清洗；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清洗；2.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 4 | 防抛网（板）清洗 | m2 | 1 | 项目特征：1.防抛网（板）清洗；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清洗；2.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 5 | 海河大桥栏杆清洗 | m | 1.98 | 项目特征：1.栏杆清洗；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清洗；2.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 6 | 其他立面清洗 | m2 | 1 | 项目特征：1.其他立面清洗；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清洗；2.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 八 | 油饰 |  |  |  |
| 1 | 钢护栏油饰 | m2 | 41.66 | 项目特征：1.钢护栏油饰；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.基底清理、找平；2.刷油饰（底漆1遍、面漆2遍）；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 2 | 声屏障立柱油饰 | m2 | 29.52 | 项目特征：1.声屏障立柱油饰；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.基底清理、找平；2.刷油饰（底漆1遍、面漆2遍）；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 3 | 防抛网板油饰 | m2 | 27.66 | 项目特征：1.防抛网板油饰；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.基底清理、找平；2.刷油饰（底漆1遍、面漆2遍）；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 4 | 桥梁钢结构油饰 | m2 | 37.64 | 项目特征：1.桥梁钢结构油饰；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.基底清理、找平；2.刷油饰（底漆1遍、面漆2遍）；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 5 | 地道警示标线 | m2 | 26.84 | 项目特征：1.地道警示标线，材质为聚氨酯面漆两遍；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.基底清理、找平；2.刷油饰（底漆1遍、面漆2遍）；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 6 | 伸缩缝护板油饰 | m2 | 41.66 | 项目特征：1.伸缩缝护板油饰；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.基底清理、找平；2.刷油饰（底漆1遍、面漆2遍）；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 7 | 其他部位油饰 | m2 | 37.58 | 项目特征：1.其他部位油饰；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.基底清理、找平；2.刷油饰（底漆1遍、面漆2遍）；3.清理、运输；4.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 九 | 巡视 |  |  |  |
| 1 | 道路、桥梁、排水设施、绿化每日巡视 | 项 | 212250 | 项目特征：1.道路、桥梁、排水设施、绿化每日巡视；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.每日道路全范围专人巡视 2.完成本工作全部工作内容。 |
| 2 | 交通流量调查统计 | 次 | 7000 | 项目特征：1.交通流量调查统计；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.每月各道路专人统计；2.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 十 | 安全警示防护 |  |  |  |
| 1 | 安全隐患警示 | 次 | 1000 | 项目特征：1.安全隐患警示；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.道路突发病害不能当天完成修复，存在安全隐患的设置警示标志及采取安全防护措施；2.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 2 | 汛期道路行车道临时封闭 | m | 300 | 项目特征：1.汛期道路行车道临时封闭 2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.采用水马封闭并配置安全有效警示标志、安全防护设施等，安排人员值守；2.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 十一 | 交通安全设施 |  |  |  |
| 1 | 交通警示标志、设施 | 套 | 2660.04 | 项目特征：1.交通警示标志、设施；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.按公路养护安全作业规程、城市道路施工作业交通组织规范，结合养护维修现场作业控制区布置，配置交通标志、指示标志、禁令标志、警告标志、作业区标志及安全施工配套设施等；2.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 十二 | 秦滨高速开放段（滨海高速桥下）绿化养护：计划养护时间9个月，最终时间以实际进场时间为准 |  |  |  |
| 1 | 浇水工作 | 次 | 111008 | 项目特征：1.浇水工作；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.设施架设、拆除、运输；2.浇水；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 2 | 修剪、除草工作 | 项 | 284903 | 项目特征：1.修剪、除草工作；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.修剪、除草；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 3 | 清理残花落叶及绿地垃圾 | 项 | 237419 | 项目特征：1.清理残花落叶及绿地垃圾；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清理；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 4 | 病虫害防治工作 | m2 | 0.12 | 项目特征：1.病虫害防治工作；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.病虫害防治；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 5 | 施肥工作 | 次 | 146816 | 项目特征：1.施肥工作；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.施肥；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 6 | 松土工作 | m2 | 0.18 | 项目特征：1.松土工作；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.松土；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 7 | 树木防寒 | m | 20.88 | 项目特征：1.树木防寒；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.制作；2.运输；3.搭设、维护；4.拆除；5.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 8 | 树木涂白 | 株 | 3.93 | 项目特征：1.树木涂白工作；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.运输；2.调制；3.粉刷；4.清理；5.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 十三 | 秦滨高速开放段（海滨大道）绿化养护：计划养护时间12个月，最终时间以实际进场时间为准 |  |  |  |
| 1 | 浇水工作 | 次 | 29043 | 项目特征：1.浇水工作；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.设施架设、拆除、运输；2.浇水；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 2 | 修剪、除草工作 | 项 | 170881 | 项目特征：1.修剪、除草工作；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.修剪、除草；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 3 | 清理残花落叶及绿地垃圾 | 项 | 142400 | 项目特征：1.清理残花落叶及绿地垃圾；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.清理；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 4 | 病虫害防治工作 | m2 | 0.12 | 项目特征：1.病虫害防治工作；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.病虫害防治；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 5 | 施肥工作 | 次 | 38311 | 项目特征：1.施肥工作；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.施肥；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 6 | 松土工作 | m2 | 0.20 | 项目特征：1.松土工作；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.松土；2.运输；3.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 7 | 树木防寒 | m | 20.88 | 项目特征：1.树木防寒；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.制作；2.运输；3.搭设、维护；4.拆除；5.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 8 | 树木涂白 | 株 | 3.93 | 项目特征：1.树木涂白工作；2.其他详见招标文件及相关规范。 工程内容：1.运输；2.调制；3.粉刷；4.清理；5.完成本项目所需全部工作内容。 |
| 投标人应特别注意投标报价时除投标价总价不得超过控制价总价外，投标报价的子目单价不得超过上表所列子目单价。 |  |  |  |  |

- 第二卷

# 第六章  图纸（无）

- 第三卷

- 第七章  技术规范

【见《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）（第二册）交通运输部公告2017年第51号，自2018年3月1日起另包括并不限于以下规范：

（1）《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)；

（2）《公路路线设计规范》(JTG D20-2017)；

（3）《公路技术状况评定标准》(JTG 5210-2018)；

（4）《公路沥青路面养护设计规范》(JTG 5421-2018)；

（5）《公路沥青路面设计规范》(JTJ D50-2017)；

（6）《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）；

（7）《公路沥青路面再生技术规范》(JTG/T 5521-2019)；

（8）《公路沥青玛蹄脂碎石路面技术指南》（SHC F40-01-2002）；

（9）《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）；

（10）《公路路基路面现场测试规程》(JTG E60-2008)；

（11）《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》(JTG D80-2006）；

（12）《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81－2017）；

（13）《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81－2017）；

（14）《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2006）；

（15）《道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线》（GB5768.3-2009）；

（16）《路面标线涂料》（JT∕T 280-2004）；

（17）《道路交通标线质量要求和检测方法》(GB/T 16311-2009)；

（18）《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）；

（19）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）。

（20）《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）；

（21）《路面加热型密封胶》（JT/T 740-2015）；

（22）《公路波形梁钢护栏》（JT/T 281-2007）；

（23）《冷弯型钢》（GB/T 6725-2008）；

（24）《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）；

（25）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

（26）《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）；

（27）《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2009）；

（28）《高速公路养护工程质量检验评定标准》（JTG H20 01-2014）；

（29）《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2009）；

（30）《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ8142-2019）

（31）《公路桥涵养护规范》（JTGH11-2004）

(32)公路养护安全作业规程JTG30—2015

（33）公路养护工程质量检验评定标准JTG5220-2020

如有新的规范或标准高于本技术规范相关要求的，以新的规范或标准为准。

# 第八章  工程量清单计量规则

【见《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）（第三册）交通运输部公告2017年第51号，自2018年3月1日起施行】。

- 第四卷

- 第九章  投标文件格式

省（自治区、直辖市）

（项目名称）     标段施工招标

投标文件

（商务及技术文件）

投标人：                  （盖单位章）

年     月     日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标保证金

四、施工组织设计

五、项目管理机构

六、拟分包项目情况表

七、资格审查资料

八、其他材料

一、投标函及投标函附录

(一)投标函

(招标人名称)：

1.我方已仔细研究                (项目名称)     标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3.工程质量：             ，安全目标：            ，工期：          日历天。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.我方在此声明：近三年内我单位及法定代表人、拟委任的项目经理和项目总工均无行贿犯罪行为。

投  标  人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

注：投标人仅须在投标函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

(二)投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算1年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 10000元／天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 10％签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | /元／天 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | /％签约合同价 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 合同期内不调价 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1（1） | /％签约合同价 |  |
| 8 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1（2） | /等主要材料、设备单据所列费用的/％ |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3（1） | /万元 |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3（2） | 中国人民银行公布同期贷款利率中的6个月以内短期贷款利率加手续费 |  |
| 11 | 质量保证金百分比 | 17.4.1 | 3%合同价格，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予/%合同价格质量保证金的优惠 |  |
| 12 | 保修期 | 19.7（1） | 自实际交工日期起计算/年 |  |

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人                 (姓名)系               （投标人名称）的法定代表人，现委托            (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                    （项目名称）              标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投标人：           (盖单位章)

法定代表人：           (签字)

身份证号码：

委托代理人：           (签字)

身份证号码：

年    月    日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2. 如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。

(二)法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： （法定代表人亲笔签字） 性别：       年龄：       职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                     (盖单位章)

年    月    日

注：1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

三、投标保证金

若采用现金或支票， 投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，银行保函复印件装订在投标文件中，格式如下。

(招标人名称)：

鉴于         （ 投标人名称）（ 以下称“投标人”） 于     年     月     日参加          （ 项目名称）       标段施工的投标，           （ 担保人名称，以下简称“我方”） 无条件地、不可撤销地保证： 若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）              元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。 你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：            (签字)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

四、施工组织设计

1.投标人应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精练、内容具有针对性)：

(1)总体施工组织布置及规划

(2)主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施)

(3)工期保证体系及保证措施

(4)工程质量管理体系及保证措施

(5)安全生产管理体系及保证措施

(6)环境保护、水土保持保证体系及保证措施

(7)文明施工、文物保护保证体系及保证措施

(8)项目风险预测与防范，事故应急预案

(9)其他应说明的事项

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  施工总体计划表

附表二  分项工程进度率计划(斜率图)

附表三  工程管理曲线

附表四  分项工程生产率和施工周期表

附表五  施工总平面图

附表六  劳动力计划表

附表七  临时占地计划表

附表八  外供电力需求计划表

| 年 |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附表一 施工总体计划表 年 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 度 | 月 份 主要工程项目 |  | 1.施工准备 | 2.路基处理 | 3.路基填筑 | 4.涵洞 | 5.通道 | 6.防护及排水 | 7.路面基层 | （1）底基层 | （2）基层 | 8.路面铺筑 | 9.路面标志标线 | 10.桥梁工程 | （1）基础工程 | （2）墩台工程 | （3）梁体工程 | （4）梁体安装 | （5）桥面铺装及人行道 | 11.隧道 | 12.其他 |

| ____年 | 四 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附表二 分项工程进度率计划（斜率图） ____年 | 四 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注：1.应按各标段实际工程内容填写。 2.各个项目的进程可用线条的长短来表示 |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 度 | 季 度 | 月 份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表三  工程管理曲线

| 进 度 年 度 工程完成的百分比 (%) 季 度 | _____年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 |  |  | 二 |  |  | 三 |  |  | 四 |  |  | 一 |  |  | 二 |  |  |  | …… |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

0      10      20      30      40       50      60      70      80      90     100

工期历程的百分比（%）

| 生产单位总数（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每生产单平均 施工时间（周） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均每单位生率（数量、每周） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附表四 分项工程生产率和施工周期表 平均每生产单位规模（ 人，各种机械 台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注：互通立交、分离立交的匝道、匝道涵洞、通道、桥梁分别归入表中相关。的项目内。 |
| 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | km | 万m3 | 万m2 | 万m2 | km | 道 | 道 | 根 | 座 | 片 |  |
| 工程项目 | 特殊路基处理 | 路基填筑 | 路面基层 | 路面基层 | 路基防护及排水 | 涵洞 | 通道 | 桥梁基桩 | 桥梁墩台 | 梁体预制安装 |  |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

附表五  施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明施工营地、料场、临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六  劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表七  临时占地计划表

| 用 途 | 面积（m2） |  |  |  |  | 需用时间 年 月 至 年 月 | 用地位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 菜地 | 水 田 | 旱 地 | 果 园 | 荒 地 |  | 桩 号 | 左侧（m） | 右侧（m） |
| 一、临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.便道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.便桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、生产及生活临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.临时住房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.办公等公用房屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.料库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.预制场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 租用面积合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表八  外供电力需求计划表

| 用电位置 |  | 计划用电数量（kW.h） | 用 途 | 需用时间 年 月 至 年 月 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号 | 左或右 （m） |  |  |  |  |

五、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

六、拟分包项目情况表

| 拟分包的工程项目 | 主要工程内容 | 预计造价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 注：若无分包计划，则投标人应在本表填写“无” |
| 拟分包工程造价合计（万元） |  |  |  |

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 营业执照号 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联 企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： - 投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数_20__%以上的所有股东名称及相应股权比例； - 投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； - 与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称 - 登记类型为全民所有制企业的，可只附主管部门信息，其主管部门视为其全资股东。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

2.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（二）投标人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明

（三）近年财务状况表

财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 | 万元 |  |  |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七、负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十一、主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1.净资产收益率 | % |  |  |  |
| 2.总资产报酬率 | % |  |  |  |
| 3.主营业务利润率 | % |  |  |  |
| 4.资产负债率 | % |  |  |  |
| 5.流动比率 | % |  |  |  |
| 6.速动比率 | % |  |  |  |

注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（四）近年完成的类似项目情况表

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（五）投标人的信誉情况

| 项 目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4和“投标人须知”正文第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  | 学 历 |  |  | 拟在本标段 工程任职 |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 类似施工经验年限 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  |  | 担任何职 | 发包人及 联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  |  |  | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为：_______________ □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：______________,担任职位：____________ |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应填写项目经理和项目总工相关情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。

八、其他材料

省（自治区、直辖市）

（项目名称）      标段施工招标

投标文件

（报价文件）

投标人：                  （盖单位章）

年     月     日

目  录

一、投标函

二、已标价工程量清单；

三、合同用款估算表

一、投标函

(招标人名称)：

1.我方已仔细研究                             (项目名称）            标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第   号至第   号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）           元（¥          ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为          ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3.                                (其他补充说明)。

投  标  人：               (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

注：投标人仅须在投标函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

二、已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1～表5.2）。

三、 合同用款估算表

| 从开工月算起的时间（月） |  | 投标人的估算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分期 |  | 累计 |  |
|  |  | 金额（元） | （%） | 金额（元） | （%） |
| 第一次开工预付款 |  |  |  |  |  |
| 1～3 |  |  |  |  |  |
| 4～6 |  |  |  |  |  |
| 7～9 |  |  |  |  |  |
| 10～12 |  |  |  |  |  |
| 13～15 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 缺陷责任期 |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  | 100.00 |  |  |
| 投标价： |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人可按工程进度估算并填写本表。

2.用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣回以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。